150812050128

检 测 报 告

项目名称： 大庆华科股份有限公司LDAR项目

委托单位： 哈尔滨研成环境检测有限公司

哈尔滨研成环境检测有限公司

二〇一八年六月

大庆华科股份有限公司LDAR项目检测报告

项目负责人：

技术负责人：

报告审核人：

报告审定人：

主要参与人员：

哈尔滨研成环境检测有限公司

电  话：0451-82272052

邮  编：150090

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街198-4号 3楼

目录

1 企业概况	1

2 项目背景	1

3 项目时间	2

4 工作程序	2

4.1装置和设备适合性分析	2

4.2物料状态辨识	2

4.3物料状态边界划分	2

4.4图纸识别	3

4.5受控密封点分类	3

4.6受控密封点计数	4

4.7群组标识	4

4.8现场信息采集	4

4.9密封点标识	4

4.10现场检测	4

4.11泄漏确认与标识	4

4.12修复与复测	5

5 项目检测内容及分析方法	5

5.1泄漏检测仪器	5

5.2泄漏检测仪器校准	5

6技术规范	6

7 检测结果与分析	6

7.1 装置排放量统计	6

7.2 装置泄漏检测结果	9

7.2.1 装置泄漏点统计	9

7.2.2 泄漏修复	19

8 泄漏控制与修复建议	28

8.1 泄漏修复时限要求	28

8.2 泄漏控制策略	29

9 结论与建议	30

# 1 企业概况

大庆华科股份有限公司成立于1998年12月。公司现有化工分公司、树脂分公司、聚丙烯分公司、科技开发分公司、药业分公司、销售分公司六个分公司、技术研究开发中心、检维修中心、质量检验中心三个中心。主要从事石化新材料、精细化工产品的开发、生产和销售。公司有10万吨/年裂解C5分离装置、10万吨/年裂解C9分离装置、1.5万吨/年间戊二烯石油树脂装置、1.0万吨/年C9浅色石油树脂装置、1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、0.5万吨/年C9热聚石油树脂装置、0.2万吨/年氢化石油树脂装置、0.2万吨/年精制乙腈装置、3万吨/年改性工程塑料装置、7万吨/年聚丙烯装置十套生产装置。主要产品有：C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等5个系列、12个品种、54个牌号的产品。年销售产品总量超过30万吨。市场遍及全国，乙腈、石油树脂、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。

# 2 项目背景

根据数据统计：化工生产、储存、运输过程的VOCs无组织排放约占企业总排放量的三分之一甚至更高，其中设备与管阀件泄漏是炼化企业主要VOCs排放源之一，一套装置的阀、泵、泄压阀、压缩机、法兰等设备与管阀件数少则几千多则上万，由于松动、变形、腐蚀、密封填料失灵等原因引起的泄漏几乎不可避免，因此需要对其进行有效控制。

国务院2013年通过的《大气污染防治行动计划》明确在石化业开展“泄漏检测与修复（LDAR）”技术改造，石化行业正在所属企业推广LDAR，并建立行业统一的设备与管阀件泄漏检测与维修技术规范与标准化程序。泄漏检测与修复(LDAR)技术是指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程。通过固定或移动式检测仪器，定量检测或检查生产装置中设备和管线组件等易产生VOCs泄漏的密封点，并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点，从而控制物料泄漏损失，降低排放减少对环境造成的污染，这种减排技术可从源头做起，有效控制VOCs无组织排放。美国和欧盟等发达国家通过LDAR技术的长期运行管理，大幅降低了化工和园区企业设备及管线组件的VOCs无组织排放。

2015年环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》，要求石化行业全面开展VOCs综合整治，严格控制工艺废气排放、生产设备密封点泄漏等VOCs排放量；相继又发布了《石化企业VOCs污染源排查工作指南》、《石化企业泄漏检测与修复工作指南》，从行业角度明确了VOCs的界定，规定了排放限值、控制措施要求和污染源排查及核算方法等。

按照环保部文件要求，大庆华科股份有限公司对化工分公司、树脂分公司、聚丙烯分公司、销售分公司装置开展LDAR工作。

# 3 项目时间

2018年4月1日— 2018年6月30日

# 4 工作程序

## 4.1装置和设备适合性分析

分析装置涉及的原料、中间产品、最终产品和各类助剂的组分和含量，识别其中的VOCs组分并核算各物料的VOCs含量。将含涉VOCs物料（VOCs质量分数大于或等于10%的物料）的装置确定为受控装置，其他为非受控装置。受控装置应按照规范实施泄漏检测与修复，非受控装置可以豁免。

逐一分析设备或管线的VOCs含量，把含涉VOCs物料的设备或管线纳入受控设备。符合以下条件的设备或管线可以豁免：

——正常工作处于负压状态（绝对压力低于96.3 kPa）；

——仅在开停工、故障、应急响应或临时投用期间接触涉VOCs物料的设备，且一年接触时间不超过15日。

## 4.2物料状态辨识

根据工艺参数对受控设备内的物料进行分类，分为气体、轻液、重液。

气体：在工艺条件下，呈气态的涉VOCs物料；

轻液：任何能向大气释放挥发性有机物的符合以下任一条件的有机液体：（1）20℃时，挥发性有机液体的真实蒸气压大于0.3 kPa；（2）20℃时，混合物中，真实蒸气压大于0.3 kPa的纯有机化合物的总浓度等于或者高于20%（重量比）；

重液：除有机气体和挥发性有机液体以外的涉VOCs物料。

## 4.3物料状态边界划分

不同状态的物料由阀门或其它设备隔离，边界阀门或其它设备密封点按如下原则划分：

—气体和轻液体或重液体交界，按接触气体计；

—轻液体与重液体交界，按接触轻液体计；

—含VOCs物料与其他介质（如氢气、氮气、蒸汽等）交界，按含VOCs物料计。

## 4.4图纸识别

根据上述物料状态的识别、边界的划分技术要求，在装置的PFD和PID图纸上用不同的颜色对相关流程进行标识，用于指导现场密封群组信息采集和挂牌工作，具体标识原则如下：

a）对于流程中属于VOCs管控范畴的气体介质管线用红色标识；

b）对于流程中属于VOCs管控范畴的轻液介质管线用黄色标识；

c）对于流程中属于VOCs管控范畴的重液介质管线用绿色标识；

d）对于流程中可以非受控的设备和管线采用深蓝色标识；

e）对于公用工程系统与属于VOCs管控范畴的介质管线、设备的连接处按技术原则标识分界点位置；

f）对于容器类、塔类设备等按不同的颜色标记其内部气液相介质的分界位置。

图纸识别范例如下：

图 0-1  图纸识别示例图

## 4.5受控密封点分类

受控密封点可分为以下类型：

—泵（轴封），P；

—压缩机（轴封），Y；

—搅拌器（轴封），A；

—阀门，V；

—泄压设备（安全阀），R；

—采样连接系统，S；

—开口管线，O；

—法兰，F；

—连接件，C；

—其它，Q。

## 4.6受控密封点计数

严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》要求进行计数。

## 4.7群组标识

按照空间位置和工艺流程可将受控设备划分为多个群组，并赋予每个群组唯一性编码。如将分液罐划分为罐顶安全阀群组、压力表群组、放空及人孔群组、液位计群组等，除空冷器外，每一群组包含的受控密封点应控制在1~30个范围内，且在同一操作平台可以实施检测。

## 4.8现场信息采集

群组采集的信息包括但不限于装置名称、群组编码区域或单元、设备位号/管线号、工艺描述等；密封点现场采集信息包括但不限于扩展号、密封点类型、可达性辨识等。

## 4.9密封点标识

密封点标识通过其唯一性编码实现。其编码由所在的群组编码加密封点扩展号构成。

## 4.10现场检测

采用配置以FID为工作原理的检测仪器进行密封点现场检测。

需要准备的气体包括但不限于以下种类：

—校准气体，有效期内的有证气体标准物质CH4/Air，浓度在泄漏定义浓度附近，相对扩展不确定度≤2%，k=2；

—零气；

—燃料气（高纯氢气），供气压力不低于10 MPa。

## 4.11泄漏确认与标识

出现以下情况，则认定发生了泄漏：

1）有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于2000mol/mol。

2）其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于500mol/mol。

检测或检查过程中发现泄漏点，应及时系挂泄漏牌。泄漏牌至少记录密封点编码，检测值，检查时间等。对于结构复杂或尺寸较大泄漏点，利用防爆相机拍照记录泄漏具体位置。

图 0-2  泄漏标志牌

## 4.12修复与复测

泄漏点应及时维修，首次维修不得迟于自发现泄漏之日起5日内。首次维修未修复的泄漏点，应在自发现泄漏之日起15日内进行实质性维修以修复泄漏。除非符合延迟修复条件，修复不应迟于自发现泄漏之日起15日内。

# 5 项目检测内容及分析方法

对大庆华科股份有限公司化工分公司、树脂分公司、聚丙烯分公司、销售分公司装置，采用环保部发布的有关检测方法和程序检测各装置的设备及管阀件，用相关方程法估算各装置挥发性有机物（VOCs）泄漏排放速率。

## 5.1泄漏检测仪器

美国PHX21便携式挥发性有机气体分析仪，配备火焰离子化检测器。

## 5.2泄漏检测仪器校准

校准前确保仪器系统无污染，在预热及检测器点火后校准仪器。用零气(总烃＜10 mol/mol的空气)校准PHX21的读数准到0mol/mol，用I甲烷标准气(500 mol/mol，空气平衡)将PHX21的读数校准到标准气的浓度值，PHX21需用II甲烷标准气(2000 mol/mol，空气平衡)进一步校准到标准气的浓度值。

表 0-1检测用化学试剂和气体

| 名称 | 分子式 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 氢气 | H2 | 99.999% |
| 甲烷 | CH4 | 499ppm/Air |
|  |  | 2003ppm/Air |

# 6技术规范

《石化行业VOCs污染源排查工作指南》；

《石化企业泄漏检测与修复工作指南》；

《石油化学工业污染物排放标准》；

《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》。

# 7 检测结果与分析

## 7.1 装置排放量统计

密封点排放速率核算方法主要包括实测法、相关性法、筛选范围法和平均排放系数法。

本次VOCs检测密封点泄漏速率计算主要采用相关方程法。

当密封点的净检测值小于1时，用默认零值排放速率作为该密封点排放速率；当净检测值大于50000ppm，用限定排放速率作为该密封点排放速率。净检测值在两者之间，采用相关方程计算该密封点的排放速率。

表 7-2  石油炼制和石油化工设备组件的设备泄漏率a

| 设备类型（所有物质类型） | 默认零值排放速率（kg/h/排放源） | 限定排放速率 （kg/h/排放源） | 相关方程b（kg/h/排放源） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | >50000 umol/mol |  |
| 石油化工的泄漏率 |  |  |  |
| 轻液体泵 | 7.50E-06 | 0.62 | 1.90E-05×SV0.824 |
| 重液体泵 | 7.50E-06 | 0.62 | 1.90E-05×SV0.824 |
| 压缩机 | 7.50E-06 | 0.62 | 1.90E-05×SV0.824 |
| 搅拌器 | 7.50E-06 | 0.62 | 1.90E-05×SV0.824 |
| 泄压设备 | 7.50E-06 | 0.62 | 1.90E-05×SV0.824 |
| 气体阀门 | 6.60E-07 | 0.11 | 1.87E-06×SV0.873 |
| 液体阀门 | 4.90E-07 | 0.15 | 6.41E-06×SV0.797 |
| 法兰或连接件 | 6.10E-07 | 0.22 | 3.05E-06×SV0.885 |
| 开口阀或开口管线 | 2.00E-06 | 0.079 | 2.20E-06×SV0.704 |
| 其它 | 4.00E-06 | 0.11 | 1.36E-05×SV0.589 |

注：表中涉及的kg/h/排放源＝每个排放源每小时的TOC排放量（千克）。

a：美国环保署，1995b报告的数据。

b：SV是检测设备测得的测量值（SV，ppm）。

不可达密封点采用筛选范围法或平均排放系数法进行VOCs排放量核算。采用筛选范围法核算某套装置不可达法兰或连接件排放速率时，需要检测至少50%该装置的法兰或连接件，并且至少包含1个净检测值大于等于10000umol/mol的点，以检测值10000umol/mol为界，分析比例，并认为未检测组件有相同比例，利用筛选范围法计算。

表 7-3  筛选范围排放系数a

| 设备类型 | 介质 | 石油炼制系数b |  | 石油化工系数c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥10000umol/mol排放系数kg/（h·排放源） | <10000 umol/mol排放系数kg/（h·排放源） | ≥10000 umol/mol排放系数kg/（h·排放源） | <10000 umol/mol排放系数kg/（h·排放源） |
| 法兰或连接件 | 所有 | 0.0375 | 0.00006 | 0.113 | 0.000081 |

注：a：EPA，1995b报告的数据。

b：这些系数是针对非甲烷有机化合物排放。

c：这些系数是针对总有机化合物排放。

对不适用筛选范围法的不可达点，采用平均排放系数法进行核算。

表 7-4  石油炼制和石油化工平均组件排放系数a

| 设备类型 | 介质 | 石油炼制系数（kg/h/排放源）b | 石油化工系数（kg/h/排放源）c |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀门 | 气体 | 0.0268 | 0.00597 |
|  | 轻液体 | 0.0109 | 0.00403 |
|  | 重液体 | 0.00023 | 0.00023 |
| 泵 | 轻液体 | 0.114 | 0.0199 |
|  | 重液体 | 0.021 | 0.00862 |
| 压缩机 | 气体 | 0.636 | 0.228 |
| 搅拌器 | 轻液体 | 0.114 | 0.0199 |
| 泄压设备 | 气体 | 0.16 | 0.104 |
| 法兰、连接件 | 所有 | 0.00025 | 0.00183 |
| 开口阀或开口管线 | 所有 | 0.0023 | 0.0017 |
| 取样连接系统 | 所有 | 0.0150 | 0.0150 |
| 其他 | 所有 | 0.0268 | 0.00597 |

a：摘自EPA.1995b。

b：石油炼制排放系数用于非甲烷有机化合物排放速率。

c：石油化工排放系数用于TOC（包括甲烷）排放速率。

根据装置工艺与位置信息，大庆华科股份有限公司销售分公司装置包括：汽车栈桥装置；化工分公司装置包括：化工分离装置、化工罐区；树脂分公司装置包括：C9分离装置、热聚树脂装置、间戊二烯装置、深色石油树脂装置、乙腈装置、罐区；聚丙烯分公司装置分为：聚丙烯压缩区、聚丙烯精制区、聚丙烯聚合区、聚丙烯缓冲区、聚丙烯第三反应区。

大庆华科股份有限公司各分公司下对应的装置密封点数统计见表 7-5。

表 7-5  各装置密封点数统计

| 分公司 | 装置名称 | 可达点 | 不可达点 | 密封点总数 | 泄漏点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售分公司 | 汽车栈桥装置 | 443 | 0 | 443 | 0 |
| 化工分公司 | 化工分离装置 | 7985 | 157 | 8142 | 4 |
|  | 化工罐区 | 4238 | 146 | 4384 | 10 |
| 化工分公司合计 |  | 12223 | 303 | 12526 | 14 |
| 树脂分公司 | C9分离装置 | 3991 | 28 | 4019 | 5 |
|  | 热聚树脂装置 | 3465 | 113 | 3578 | 5 |
|  | 间戊二烯装置 | 514 | 81 | 595 | 4 |
|  | 深色石油树脂装置 | 2689 | 111 | 2800 | 6 |
|  | 乙腈装置 | 2219 | 18 | 2237 | 3 |
|  | 罐区 | 5592 | 253 | 5845 | 23 |
| 树脂分公司合计 |  | 18470 | 604 | 19074 | 46 |
| 聚丙烯分公司 | 压缩区域 | 1585 | 52 | 1637 | 11 |
|  | 精制区域 | 2239 | 32 | 2271 | 20 |
|  | 聚合区域 | 2128 | 56 | 2184 | 4 |
|  | 缓冲区域 | 1049 | 97 | 1146 | 19 |
|  | 第三反应区域 | 931 | 20 | 951 | 5 |
| 聚丙烯分公司合计 |  | 7932 | 257 | 8189 | 59 |
| 总计 |  | 39068 | 1164 | 40232 | 119 |

根据相关分析方法核算出的各装置排放速率见。

表 7-6  各装置检测点排放速率汇总表

| 分公司 | 装置名称 | 排放率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售分公司 | 汽车栈桥装置 | 0.0097 | 0.085 |
| 化工分公司 | 化工分离装置 | 0.8717 | 7.6361 |
|  | 化工罐区 | 0.7897 | 6.9178 |
| 化工分公司合计 |  | 1.6614 | 14.5539 |
| 树脂分公司 | C9分离装置 | 0.1992 | 1.745 |
|  | 热聚树脂装置 | 0.3275 | 2.8689 |
|  | 间戊二烯装置 | 0.4685 | 4.1041 |
|  | 深色石油树脂装置 | 0.609 | 5.3348 |
|  | 乙腈装置 | 0.0548 | 0.48 |
|  | 罐区 | 1.2445 | 10.9018 |
| 树脂分公司合计 |  | 2.9035 | 25.4346 |
| 聚丙烯分公司 | 压缩区域 | 0.2381 | 2.0858 |
|  | 精制区域 | 0.4875 | 4.2705 |
|  | 聚合区域 | 0.3069 | 2.6884 |
|  | 缓冲区域 | 0.9015 | 7.8971 |
|  | 第三反应区域 | 0.3002 | 2.6298 |
| 聚丙烯分公司合计 |  | 2.2342 | 19.5716 |
| 总计 |  | 6.8088 | 59.6451 |

## 7.2 装置泄漏检测结果

根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）出现以下情况，则认定发生了泄漏：

a）有机气体和挥发性有机液体流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于2000mol/mol。

b）其他挥发性有机物流经的设备与管线组件，采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校正气体），泄漏检测值大于等于500mol/mol。

本次检测中气体及轻液以2000mol/mol作为泄漏阈值，重液以500mol/mol作为泄漏阈值。

### 7.2.1 装置泄漏点统计

本次对大庆华科四个分公司39068个动静密封点进行检测，共检出漏点119个。其中化工分公司14个，树脂分公司46个，聚丙烯分公司59个。漏点排放速率为3.6385Kg/h，以加工时长为8760h计，年排放量为31.8733吨，占总排放量的53.44%。

7.2.1.1 化工分公司装置泄漏点统计

化工分公司漏点排放速率为1.0456Kg/h，以加工时长为8760h计，年排放量为9.1594吨，占化工分公司排放量的62.93%。

化工分公司装置具体漏点情况如下表：

(1) 化工分离装置

表 7-6  化工分离装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工分离装置 | 4 | HGFLX0_HGFLQYY_1.0_00383_7 | 连接件 | TV1310导淋 | >50000 | 0.22 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_1.0_00718_15 | 连接件 | V202出口阀组导淋 | 27163 | 0.0256 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_2.0_00450_4 | 连接件 | ER101B管程放空阀 | >50000 | 0.22 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_3.0_00729_7 | 阀门 | R201液位变送器控制阀 | >50000 | 0.15 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.6156 |
| 化工分离装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.8717 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 70.62% |

(2) 化工罐区

表7-7  化工罐区泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工罐区 | 10 | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00802_32 | 开口阀或开口管线 | V303A液位计导淋 | >50000 | 0.079 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00868_2 | 阀门 | Q401出口阀 | 39167 | 0.0293 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00873_5 | 阀门 | Q403出口支路阀 | 15050 | 0.0137 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00929_6 | 连接件 | QP405出口放空阀 | 33712 | 0.031 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00971_8 | 连接件 | V309出口导淋 | 43376 | 0.0387 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_01027_33 | 开口阀或开口管线 | V303C液位计导淋 | 8012 | 0.0012 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1_00920_3 | 连接件 | P303C出口放空阀 | 3014 | 0.0037 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1_00922_9 | 连接件 | P303D进口导淋 | 6932 | 0.0076 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_2.0_00821_5 | 法兰 | V306安全阀本体 | >50000 | 0.22 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_2.0_01034_2 | 阀门 | V303C进口阀 | 5122 | 0.0058 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 化工罐区装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.7897 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 54.45% |

7.2.1.2 树脂分公司装置泄漏点统计

树脂分公司漏点排放速率为1.1830Kg/h，以加工时长为8760h计，年排放量为10.3631吨，占树脂分公司排放量的40.74%。

树脂分公司装置具体漏点情况如下表：

(1) C9分离装置

表 7-8  C9分离装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9分离装置 | 5 | XTJFL0_CJFLQYY_01_01476_9 | 连接件 | P1101A出口导淋 | 28644 | 0.0268 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01488_8 | 开口阀或开口管线 | P1104A出口导淋 | 11092 | 0.0015 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01534_1 | 法兰 | J1102A封液罐热电偶 | 9283 | 0.0099 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01558_11 | 开口阀或开口管线 | P1107A出口采样阀 | 7716 | 0.0012 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01760_9 | 开口阀或开口管线 | V1110出口导淋 | >50000 | 0.079 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.1184 |
| C9分离装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.1992 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 59.44% |

(2) 热聚树脂装置

表 7-9  热聚树脂装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热聚树脂装置 | 5 | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01807_10 | 开口阀或开口管线 | P307A出口导淋 | 3308 | 0.0007 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01808_4 | 连接件 | P307B平衡体 | 6912 | 0.0076 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01819_12 | 开口阀或开口管线 | P310A出口放空 | 8213 | 0.0013 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_02_01889_15 | 开口阀或开口管线 | V300出口放空 | 2732 | 0.0006 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_03_01943_11 | 开口阀或开口管线 | V306液位计放空 | 2539 | 0.0005 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0107 |
| 热聚树脂装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.3275 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 3.27% |

(3) 间戊二烯装置

表 7-10  间戊二烯装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间戊二烯装置 | 4 | XJWRX0_JWEXQYY_03_02044_23 | 阀门 | DV111A去火炬线阀 | >50000 | 0.1100 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02045_23 | 阀门 | DV111B去火炬线阀 | 3301 | 0.0022 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02047_7 | 阀门 | DR101D安全阀前手阀 | 8725 | 0.0052 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02047_48 | 阀门 | DR101D出口支路阀 | >50000 | 0.1100 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2274 |
| 间戊二烯装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.4685 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 48.54% |

(4) 深色石油树脂装置

表 7-11  深色石油树脂装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深色石油树脂装置 | 6 | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02055_1 | 阀门 | V101进口阀 | >50000 | 0.1500 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02093_14 | 连接件 | DP2009B进口导淋 | 4913 | 0.0056 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02094_16 | 开口阀或开口管线 | DP2009B出口导淋 | >50000 | 0.0790 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02108_2 | 法兰 | DP501A 本体 | 3058 | 0.0037 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02108_3 | 法兰 | DP501A 本体 | 2771 | 0.0034 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02109_6 | 开口阀或开口管线 | DP501A 出口导淋 | 2237 | 0.0005 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2422 |
| 深色石油树脂装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.609 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 39.77% |

(5) 乙腈装置

表 7-12  乙腈装置泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙腈装置 | 3 | XXXYJ0_YJQYY_01_02519_23 | 连接件 | P05B进口排污 | 3868 | 0.0046 |
|  |  | XXXYJ0_YJQYY_01_02524_25 | 开口阀或开口管线 | P06出口采样阀 | 3619 | 0.0007 |
|  |  | XXXYJ0_YJQYY_02_02580_3 | 连接件 | LT108 控制阀 | 2279 | 0.0029 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0082 |
| 乙腈装置检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0548 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 14.96% |

(6) 罐区

表 7-13  罐区泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 23 | XSZGQ0_HCGQQY_01_02328_14 | 阀门 | P30B出口阀 | 2019 | 0.0028 |
|  |  | XSZGQ0_HCGQQY_01_02334_19 | 阀门 | V408A出口线阀 | 2310 | 0.0031 |
|  |  | XSZGQ0_HCGQQY_01_02339_1 | 阀门 | V408B进口线阀 | 35782 | 0.0273 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02354_26 | 连接件 | DP106B出口压力表 | 12410 | 0.0128 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02360_29 | 开口阀或开口管线 | PA30B进口排空 | 9906 | 0.0014 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02360_40 | 连接件 | PA30B出口线导淋 | 16152 | 0.0162 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02369_27 | 开口阀或开口管线 | DV109底出口线导淋 | 8871 | 0.0013 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02371_18 | 开口阀或开口管线 | DV109顶进口导淋 | 13011 | 0.0017 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02380_11 | 开口阀或开口管线 | VA20出口导淋 | 7865 | 0.0012 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02398_18 | 阀门 | DV110出口导淋 | 5540 | 0.0062 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02398_21 | 开口阀或开口管线 | DV110出口导淋 | 3726 | 0.0007 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02406_21 | 开口阀或开口管线 | VA24出口导淋 | 6821 | 0.0011 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02408_36 | 连接件 | VA25出口导淋 | 2860 | 0.0035 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_02_02401_8 | 开口阀或开口管线 | DV110进口导淋 | 23814 | 0.0027 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_02_02401_38 | 开口阀或开口管线 | DV110进口导淋 | 13402 | 0.0018 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_03_02395_2 | 阀门 | VA21 顶进口阀 | 38460 | 0.0289 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02280_12 | 连接件 | P403A泵进口线导淋 | 7633 | 0.0083 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02281_22 | 连接件 | P403B出口线排空 | >50000 | 0.2200 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02281_26 | 阀门 | P403B出口线阀 | >50000 | 0.1500 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02283_29 | 开口阀或开口管线 | P501B泵出口线压力表 | 3011 | 0.0006 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02301_1 | 阀门 | V401-3出口线阀 | 3814 | 0.0046 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02313_57 | 开口阀或开口管线 | V403B采样口 | 5526 | 0.0009 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_03_02290_10 | 开口阀或开口管线 | V404顶预留口 | >50000 | 0.0790 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.5761 |
| 罐区检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 1.2445 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 46.29% |

7.2.1.3 聚丙烯分公司装置泄漏点统计

聚丙烯分公司漏点排放速率为1.4099Kg/h，以加工时长为8760h计，年排放量为12.3507吨，占聚丙烯分公司排放量的63.11%。

聚丙烯分公司装置各区域具体漏点情况如下表：

(1) 压缩区域

表 7-14 压缩区域泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩区域 | 11 | XXXPP0_PPYSQY_01_01124_5 | 阀门 | C872进口线阀组控制阀 | 28314 | 0.0144 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01124_36 | 开口阀或开口管线 | C872进口线压力表 | >50000 | 0.0790 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01125_9 | 阀门 | C872进口线阀组控制阀 | 13856 | 0.0077 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01125_15 | 开口阀或开口管线 | C872进口线阀组导淋 | 38948 | 0.0038 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01126_11 | 开口阀或开口管线 | C872进口线导淋 | 28452 | 0.0030 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01137_54 | 阀门 | C872b腔体出口线阀 | 6880 | 0.0042 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01142_3 | 法兰 | C871出口线单向阀 | 2670 | 0.0033 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01149_6 | 法兰 | PV3401阀组导淋 | 12880 | 0.0132 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01149_7 | 开口阀或开口管线 | PV3401阀组导淋 | 15430 | 0.0020 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_02_01121_39 | 开口阀或开口管线 | V203出口线阀 | 3580 | 0.0007 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_02_01122_12 | 法兰 | V203进口阀 | 2301 | 0.0029 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.1342 |
| 压缩区域检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2381 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 56.36% |

(2) 精制区域

表 7-15 精制区域泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精制区域 | 20 | XXXPP0_PPJZQY_01_01175_26 | 开口阀或开口管线 | G107E进口导淋 | 8675 | 0.0013 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01180_18 | 阀门 | G003A进口放空阀 | 11832 | 0.0067 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01181_1 | 阀门 | G003B进口线阀 | 13000 | 0.0122 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01185_1 | 阀门 | G103D进口线阀 | 23514 | 0.0195 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_14 | 法兰 | G103D放空线阀 | 3081 | 0.0037 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_15 | 法兰 | G103D放空线阀 | 2705 | 0.0033 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_16 | 法兰 | G103D放空线阀 | 5320 | 0.0060 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01187_1 | 阀门 | G103A进口线阀 | 35824 | 0.0273 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01187_2 | 阀门 | G103A进口线阀 | 13525 | 0.0126 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01191_14 | 阀门 | G002放空线阀 | 8557 | 0.0051 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01195_1 | 阀门 | G101C进口线阀 | 19331 | 0.0167 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01197_1 | 阀门 | G102B进口线阀 | >50000 | 0.1500 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01208_4 | 开口阀或开口管线 | G107C出口线导淋 | 3052 | 0.0006 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01209_5 | 开口阀或开口管线 | G107B出口线导淋 | 5130 | 0.0009 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01217_1 | 阀门 | G103A退油管线 | 9880 | 0.0098 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01225_1 | 阀门 | G001A出口线阀组前手阀 | 8064 | 0.0083 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01239_10 | 法兰 | G107C出口线安全阀 | 8350 | 0.0090 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01240_17 | 法兰 | G107B出口线安全阀副线阀 | 13201 | 0.0135 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01245_10 | 法兰 | G103F出口线安全阀 | 30012 | 0.0280 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01247_20 | 阀门 | G103D出口线阀 | 10121 | 0.0100 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.3445 |
| 精制区域检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.4875 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 70.67% |

(3) 聚合区域

表 7-16 聚合区域泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合区域 | 4 | XXXPP0_PPJHQY_02_01288_70 | 开口阀或开口管线 | D305A放空 | 3508 | 0.0007 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_02_01289_22 | 开口阀或开口管线 | D305B放空 | 5011 | 0.0009 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_03_01322_27 | 开口阀或开口管线 | D201A进口放空 | >50000 | 0.0790 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_04_01328_42 | 连接件 | D200进口支路导淋 | 2396 | 0.0030 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0836 |
| 聚合区域检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.3069 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 27.24% |

(4) 缓冲区域

表 7-17 缓冲区域泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区域 | 19 | XXXPP0_PPHCQY_01_01345_23 | 连接件 | FV0203导淋 | >50000 | 0.2200 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_01_01346_28 | 连接件 | LV3501导淋 | 21153 | 0.0205 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01349_14 | 连接件 | E002出口支路导淋 | 13347 | 0.0137 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01355_19 | 连接件 | FV0201导淋 | 8901 | 0.0095 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01356_19 | 连接件 | HV0201导淋 | 6532 | 0.0073 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01360_11 | 连接件 | V101A出口支路导淋 | 7562 | 0.0083 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01364_20 | 连接件 | FV0201导淋 | 5591 | 0.0063 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01366_27 | 法兰 | V101A安全阀副线阀 | >50000 | 0.2200 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01368_6 | 阀门 | V101B压力表 | 7671 | 0.0046 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01371_20 | 开口阀或开口管线 | V101B液位计导淋 | 12916 | 0.0017 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01372_2 | 法兰 | V101B出口支路阀 | 2529 | 0.0031 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01379_11 | 连接件 | PV0201导淋 | 6615 | 0.0073 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01383_22 | 开口阀或开口管线 | D009液位计导淋 | 4473 | 0.0008 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01385_18 | 阀门 | D008压力表 | 3982 | 0.0026 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01385_22 | 连接件 | D008压力表 | 2783 | 0.0034 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01388_22 | 开口阀或开口管线 | D008液位计导淋 | 3014 | 0.0006 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_23 | 连接件 | LV0101导淋 | 2528 | 0.0031 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_24 | 开口阀或开口管线 | LV0101导淋 | >50000 | 0.0790 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_29 | 连接件 | LV0101压力表 | 2064 | 0.0026 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.6144 |
| 缓冲区域检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.9015 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 68.15% |

(5) 第三反应区域

表 7-18 第三反应区域泄漏点统计

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 检测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三反应区域 | 5 | XXXPP0_PPDSFYQY_01_01422_7 | 法兰 | D203出口阀 | 3327 | 0.0040 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_01_01435_15 | 开口阀或开口管线 | P203B进口支路导淋 | 6599 | 0.0011 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_04_01465_12 | 连接件 | F205A导淋 | 2932 | 0.0036 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_04_01466_16 | 连接件 | F205B导淋 | 3794 | 0.0045 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_05_01470_6 | 连接件 | E203导淋 | >50000 | 0.2200 |
| 泄漏点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2332 |
| 第三反应区域检测点总排放速率 |  |  |  |  |  | 0.3002 |
| 漏点排放速率占总排放速率百分比 |  |  |  |  |  | 77.68% |

### 7.2.2 泄漏修复

初次检测结束后，大庆华科股份有限公司各分公司针对反馈结果集中进行整改，维修完毕后，对泄漏点及时进行复测。经统计，修复效果在不同装置间存在差异，有部分组件未修复成功，需进一步进行修复或列入延迟修复计划中。

经修复后，VOCs排放速率削减量为3.6192kg/h，约为31.7042吨/年，企业动静密封点在未修复前年排放量为59.6451吨，削减量占53.15%，说明企业应加强对泄漏点的修复工作，建议大庆华科在后期的停工检修中彻底修复所有密封点，从而降低VOCs排放量。

7.2.2.1 化工分公司装置复测结果

化工分公司VOCs排放速率削减量为1.0439kg/h，约为9.1446吨/年，分公司动静密封点在未修复前年排放量为14.5539吨，削减量占62.83%。其中各装置具体复测结果如下表：

(1) 化工分离装置

表 7-19  化工分离装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工分离装置 | 4 | HGFLX0_HGFLQYY_1.0_00383_7 | 连接件 | TV1310导淋 | 18.5 | 4.0341E-05 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_1.0_00718_15 | 连接件 | V202出口阀组导淋 | 30.1 | 6.20628E-05 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_2.0_00450_4 | 连接件 | ER101B管程放空阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | HGFLX0_HGFLQYY_3.0_00729_7 | 阀门 | R201液位变送器控制阀 | 17.4 | 6.24562E-05 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.00016547 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.6156 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.61543453 |

(2) 化工罐区

表7-20  化工罐区修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工罐区 | 10 | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00802_32 | 开口阀或开口管线 | V303A液位计导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00868_2 | 阀门 | Q401出口阀 | 71.6 | 0.000192852 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00873_5 | 阀门 | Q403出口支路阀 | 83.5 | 0.000217993 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00929_6 | 连接件 | QP405出口放空阀 | 305.1 | 0.000481982 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_00971_8 | 连接件 | V309出口导淋 | 80.5 | 0.000148228 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1.0_01027_33 | 开口阀或开口管线 | V303C液位计导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1_00920_3 | 连接件 | P303C出口放空阀 | 251.8 | 0.000406663 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_1_00922_9 | 连接件 | P303D进口导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_2.0_00821_5 | 法兰 | V306安全阀本体 | 20.2 | 4.3605E-05 |
|  |  | HGGQX0_HGGQQYY_2.0_01034_2 | 阀门 | V303C进口阀 | 0 | 0.00000049 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.001496422 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.43 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.428503578 |

7.2.2.2 树脂分公司装置复测结果

树脂分公司VOCs排放速率削减量为1.1761kg/h，约为10.3026吨/年，分公司动静密封点在未修复前年排放量为25.4346吨，削减量占40.51%。其中各装置具体复测结果如下表：

(1) C9分离装置

表 7-21  C9分离装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C9分离装置 | 5 | XTJFL0_CJFLQYY_01_01476_9 | 连接件 | P1101A出口导淋 | 24.6 | 5.19132E-05 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01488_8 | 开口阀或开口管线 | P1104A出口导淋 | 523 | 0.000180405 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01534_1 | 法兰 | J1102A封液罐热电偶 | 1207.6 | 0.001628553 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01558_11 | 开口阀或开口管线 | P1107A出口采样阀 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XTJFL0_CJFLQYY_01_01760_9 | 开口阀或开口管线 | V1110出口导淋 | 232.6 | 0.00010198 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.001964851 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.1184 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.116435149 |

(2) 热聚树脂装置

表 7-22  热聚树脂装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热聚树脂装置 | 5 | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01807_10 | 开口阀或开口管线 | P307A出口导淋 | 60.1 | 3.93324E-05 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01808_4 | 连接件 | P307B平衡体 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_01_01819_12 | 开口阀或开口管线 | P310A出口放空 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_02_01889_15 | 开口阀或开口管线 | V300出口放空 | 7.1 | 8.74397E-06 |
|  |  | XRJSZ0_RJSZQYY_03_01943_11 | 开口阀或开口管线 | V306液位计放空 | 0 | 0.000002 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 5.26864E-05 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0107 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.010647314 |

(3) 间戊二烯装置

表 7-23  间戊二烯装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间戊二烯装置 | 4 | XJWRX0_JWEXQYY_03_02044_23 | 阀门 | DV111A去火炬线阀 | 553.2 | 0.00046385 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02045_23 | 阀门 | DV111B去火炬线阀 | 402.5 | 0.0003514 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02047_7 | 阀门 | DR101D安全阀前手阀 | 186.2 | 0.000179281 |
|  |  | XJWRX0_JWEXQYY_03_02047_48 | 阀门 | DR101D出口支路阀 | 632 | 0.000521036 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.001515567 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2274 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.225884433 |

(4) 深色石油树脂装置

表 7-24  深色石油树脂装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深色石油树脂装置 | 6 | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02055_1 | 阀门 | V101进口阀 | 0 | 0.00000049 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02093_14 | 连接件 | DP2009B进口导淋 | 11.2 | 2.58737E-05 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02094_16 | 开口阀或开口管线 | DP2009B出口导淋 | 779.1 | 0.000238838 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02108_2 | 法兰 | DP501A 本体 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02108_3 | 法兰 | DP501A 本体 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | SSSYS0_SSSYSZQYY_01_02109_6 | 开口阀或开口管线 | DP501A 出口导淋 | 0 | 0.000002 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.000268422 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2422 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.241931578 |

(5) 乙腈装置

表 7-25  乙腈装置修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙腈装置 | 3 | XXXYJ0_YJQYY_01_02519_23 | 连接件 | P05B进口排污 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXYJ0_YJQYY_01_02524_25 | 开口阀或开口管线 | P06出口采样阀 | 9.8 | 1.0971E-05 |
|  |  | XXXYJ0_YJQYY_02_02580_3 | 连接件 | LT108 控制阀 | 0 | 0.00000061 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 1.2191E-05 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0082 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.008187809 |

(6) 罐区

表 7-26  罐区修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 23 | XSZGQ0_HCGQQY_01_02328_14 | 阀门 | P30B出口阀 | 0 | 0.00000049 |
|  |  | XSZGQ0_HCGQQY_01_02334_19 | 阀门 | V408A出口线阀 | 363.1 | 0.000703394 |
|  |  | XSZGQ0_HCGQQY_01_02339_1 | 阀门 | V408B进口线阀 | 7.1 | 3.05711E-05 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02354_26 | 连接件 | DP106B出口压力表 | 3.1 | 8.30147E-06 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02360_29 | 开口阀或开口管线 | PA30B进口排空 | 986 | 0.000281911 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02360_40 | 连接件 | PA30B出口线导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02369_27 | 开口阀或开口管线 | DV109底出口线导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02371_18 | 开口阀或开口管线 | DV109顶进口导淋 | 2.2 | 3.83255E-06 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02380_11 | 开口阀或开口管线 | VA20出口导淋 | 213.3 | 9.59472E-05 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02398_18 | 阀门 | DV110出口导淋 | 3.5 | 1.73972E-05 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02398_21 | 开口阀或开口管线 | DV110出口导淋 | 306.5 | 0.000123843 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02406_21 | 开口阀或开口管线 | VA24出口导淋 | 27.2 | 2.25092E-05 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_01_02408_36 | 连接件 | VA25出口导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_02_02401_8 | 开口阀或开口管线 | DV110进口导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_02_02401_38 | 开口阀或开口管线 | DV110进口导淋 | 163.7 | 7.96366E-05 |
|  |  | XSZGQ0_SZGQQY_03_02395_2 | 阀门 | VA21 顶进口阀 | 0 | 0.00000049 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02280_12 | 连接件 | P403A泵进口线导淋 | 3.3 | 8.77374E-06 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02281_22 | 连接件 | P403B出口线排空 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02281_26 | 阀门 | P403B出口线阀 | 955.8 | 0.001521285 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02283_29 | 开口阀或开口管线 | P501B泵出口线压力表 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02301_1 | 阀门 | V401-3出口线阀 | 35.4 | 0.000110005 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_01_02313_57 | 开口阀或开口管线 | V403B采样口 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XSZGQ0_VSLYGQQY_03_02290_10 | 开口阀或开口管线 | V404顶预留口 | 200.5 | 9.18568E-05 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.003110074 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.5761 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.572989926 |

7.2.2.3 聚丙烯分公司装置复测结果

聚丙烯分公司VOCs排放速率削减量为1.3992kg/h，约为12.257吨/年，分公司动静密封点在未修复前年排放量为19.5716吨，削减量占62.63%。其中各装置具体复测结果如下表：

- 压缩区域

共有2个漏点延迟修复。

表 7-27 压缩区域修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩区域 | 11 | XXXPP0_PPYSQY_01_01124_5 | 阀门 | C872进口线阀组控制阀 | 4109 | 0.00267075 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01124_36 | 开口阀或开口管线 | C872进口线压力表 | 303 | 0.000122845 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01125_9 | 阀门 | C872进口线阀组控制阀 | 0 | 0.00000066 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01125_15 | 开口阀或开口管线 | C872进口线阀组导淋 | 2699 | 0.000572782 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01126_11 | 开口阀或开口管线 | C872进口线导淋 | 217 | 9.71159E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01137_54 | 阀门 | C872b腔体出口线阀 | 310 | 0.000279769 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01142_3 | 法兰 | C871出口线单向阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01149_6 | 法兰 | PV3401阀组导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_01_01149_7 | 开口阀或开口管线 | PV3401阀组导淋 | 763 | 0.000235353 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_02_01121_39 | 开口阀或开口管线 | V203出口线阀 | 45.1 | 3.21339E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPYSQY_02_01122_12 | 法兰 | V203进口阀 | 18.3 | 3.99548E-05 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.004052585 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.1342 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.130147415 |

(2) 精制区域

表 7-28 精制区域修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精制区域 | 20 | XXXPP0_PPJZQY_01_01175_26 | 开口阀或开口管线 | G107E进口导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01180_18 | 阀门 | G003A进口放空阀 | 53.9 | 6.07461E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01181_1 | 阀门 | G003B进口线阀 | 101.6 | 0.00025489 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01185_1 | 阀门 | G103D进口线阀 | 237.2 | 0.000500985 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_14 | 法兰 | G103D放空线阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_15 | 法兰 | G103D放空线阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01186_16 | 法兰 | G103D放空线阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01187_1 | 阀门 | G103A进口线阀 | 11.8 | 4.58298E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01187_2 | 阀门 | G103A进口线阀 | 24.4 | 8.17726E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01191_14 | 阀门 | G002放空线阀 | 0 | 0.00000066 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01195_1 | 阀门 | G101C进口线阀 | 82.6 | 0.000216118 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_01_01197_1 | 阀门 | G102B进口线阀 | 963.6 | 0.001531171 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01208_4 | 开口阀或开口管线 | G107C出口线导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01209_5 | 开口阀或开口管线 | G107B出口线导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01217_1 | 阀门 | G103A退油管线 | 21.6 | 7.42024E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_02_01225_1 | 阀门 | G001A出口线阀组前手阀 | 0 | 0.00000049 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01239_10 | 法兰 | G107C出口线安全阀 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01240_17 | 法兰 | G107B出口线安全阀副线阀 | 47.9 | 9.36261E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01245_10 | 法兰 | G103F出口线安全阀 | 205.7 | 0.000340026 |
|  |  | XXXPP0_PPJZQY_03_01247_20 | 阀门 | G103D出口线阀 | 0 | 0.00000049 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.003209447 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.3445 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.341290553 |

(3) 聚合区域

共有1个漏点延迟修复。

表 7-29 聚合区域修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合区域 | 4 | XXXPP0_PPJHQY_02_01288_70 | 开口阀或开口管线 | D305A放空 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_02_01289_22 | 开口阀或开口管线 | D305B放空 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_03_01322_27 | 开口阀或开口管线 | D201A进口放空 | 8691 | 0.001304751 |
|  |  | XXXPP0_PPJHQY_04_01328_42 | 连接件 | D200进口支路导淋 | 0 | 0.00000061 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.001309361 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.0836 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.082290639 |

(4) 缓冲区域

表 7-30 缓冲区域修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓冲区域 | 19 | XXXPP0_PPHCQY_01_01345_23 | 连接件 | FV0203导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_01_01346_28 | 连接件 | LV3501导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01349_14 | 连接件 | E002出口支路导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01355_19 | 连接件 | FV0201导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01356_19 | 连接件 | HV0201导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01360_11 | 连接件 | V101A出口支路导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01364_20 | 连接件 | FV0201导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01366_27 | 法兰 | V101A安全阀副线阀 | 170.6 | 0.000288138 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01368_6 | 阀门 | V101B压力表 | 0 | 0.00000066 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01371_20 | 开口阀或开口管线 | V101B液位计导淋 | 1062.2 | 0.000297079 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01372_2 | 法兰 | V101B出口支路阀 | 19.8 | 4.28399E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01379_11 | 连接件 | PV0201导淋 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01383_22 | 开口阀或开口管线 | D009液位计导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01385_18 | 阀门 | D008压力表 | 140.2 | 0.000139943 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01385_22 | 连接件 | D008压力表 | 0 | 0.00000061 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01388_22 | 开口阀或开口管线 | D008液位计导淋 | 0 | 0.000002 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_23 | 连接件 | LV0101导淋 | 212.8 | 0.000350392 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_24 | 开口阀或开口管线 | LV0101导淋 | 316.5 | 0.000126674 |
|  |  | XXXPP0_PPHCQY_02_01396_29 | 连接件 | LV0101压力表 | 0 | 0.00000061 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.001255827 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.6144 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.613144173 |

(5) 第三反应区域

表 7-31 第三反应区域修复结果

| 装置名称 | 泄漏点个数 | 密封点编号 | 密封点类型 | 工艺描述 | 复测值(mol/mol) | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三反应区域 | 5 | XXXPP0_PPDSFYQY_01_01422_7 | 法兰 | D203出口阀 | 31.2 | 6.40659E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_01_01435_15 | 开口阀或开口管线 | P203B进口支路导淋 | 20.1 | 1.81917E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_04_01465_12 | 连接件 | F205A导淋 | 421.6 | 0.000641707 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_04_01466_16 | 连接件 | F205B导淋 | 38.9 | 7.78763E-05 |
|  |  | XXXPP0_PPDSFYQY_05_01470_6 | 连接件 | E203导淋 | 42.6 | 8.43971E-05 |
| 复测点排放速率 |  |  |  |  |  | 0.000886238 |
| 修复前排放速率 |  |  |  |  |  | 0.2332 |
| 排放速率削减量 |  |  |  |  |  | 0.232313762 |

# 8 泄漏控制与修复建议

## 8.1 泄漏修复时限要求

a）当检测到泄漏时，在可行条件下应尽快维修，一般不晚于发现泄漏后15日。

b）首次（尝试）维修不应晚于检测到泄漏后5日。首次尝试维修应当包括（但不限于）以下描述的相关措施：拧紧密封螺母或压盖、在设计压力及温度下密封冲洗。

c）若检测到泄漏后，在不关闭工艺单元的条件下，在15日内进行维修技术上不可行，则可以延迟维修，但不应晚于最近一个停工期。

## 8.2 泄漏控制策略

检测设备与管阀件泄漏，修复泄漏；跟踪设备与管阀件，防止泄漏；设计防泄漏设备与管阀件，测试其可靠性，逐步更新为防泄漏设备与管阀件。

炼油装置设备改进控制泄漏主要采用两种方式，一是安装辅助设施以消除或降低泄漏，二是用无泄漏型设备替换现有设备。

密闭尾气系统：收集泄漏的尾气并将其送至控制设施。密闭尾气系统的控制效率取决于两个方面，一是泄漏尾气的收集率，二是控制设施的效率。密闭尾气系统可用于单个设备，也可用于一组设备。用于单个设备的密闭尾气系统主要适合于高泄漏风险的设备，比如泵，压缩机及压力泄放设备。

泵：泵类的设备改进包括设置密闭尾气系统、采用填充阻隔介质的双向机械密封，或者用无泄漏型泵替换现有泵。

A、双向机械密封

双向机械密封为两层密封，在两层密封间填充循环的阻隔介质，阻隔介质可维持比泵内介质或高或低的压力。如果阻隔介质的压力比泵内介质高，泵内介质就不会向外环境泄漏。带有双向机械密封的泵类设备，若阻隔介质的压力比泵内介质高，在内外密封不同时失效的前提下，其对泄漏的控制效率实际上为100%。

如果阻隔介质的压力比泵内介质低，内层密封的泄漏会导致泵内介质进入阻隔介质。为防止泵内介质进入大气，应采用阻隔介质存贮系统。在阻隔介质存贮槽内，泵内介质经脱气进入密闭尾气系统。

双向机械密封实际上可达到的泄漏控制效率取决于密封失效的频率。内外双层密封的同时失效会导致工艺介质相当大的泄漏。为对密封失效做出快速反应，对阻隔介质进行压力检测可用于判别密封是否失效。

B、无泄漏型泵

当输送高危、高毒、非常昂贵的介质，或不得产生任何泄漏的场合，可使用无泄漏型泵。无泄漏型泵操作得当时，工艺介质不会逸散到大气，因此不发生泄漏，控制效率为100%。但如果发生灾难性的失效，将会导致大量泄漏。

压缩机：压缩机可通过收集和控制从密封处的泄漏气体或提高密封性能来减少泄漏。用于压缩机的轴密封有多种不同型式，但都不能消除泄漏。在一些场合，压缩机可以通过在密封处加装贮槽抽出泄漏气体，再进入密闭尾气系统。对于某些压缩机密封型式，泄漏可通过阻隔介质加以控制，其方式与泵类似。

压力安全阀：压力安全阀（PRV’s）的泄漏来自以下两种情况：安全阀释放后的错误复位，或是工艺操作压力太接近于PRV的设定值使PRV不能维持密闭。由于超压而从PRV中的释放泄漏不被视为设备泄漏。压力泄放设备有两种基本的泄漏控制措施：采用爆破片（RD）与PRV相联，或者采用密闭尾气系统。

A、爆破片+压力安全阀（RD/PRV）

爆破片也属于压力泄放设备，但它们可装于PRV的上游以防止通过PRV的无组织排放。爆破片+压力安全阀二者的结合需要依据专门的设计规范以避免潜在的安全风险，这些将不在本文介绍。如果爆破片失效须更换。RD/PRV的结合的控制效率被认为是100%，当然前提是一切操作与维护正常。

B、密闭尾气系统

密闭尾气系统系将设备泄漏气体输送到控制设备（如火炬）中。用于压力泄放设备的密闭尾气系统的泄漏控制效率要比用于其它设备的低。这是因为从压力泄放设备中的排出的泄漏气体流量不是在超压事故时很高，就是在设备泄漏时很低，设计一个能高效地处理忽高忽低流量的控制设备是困难。

阀：如果工艺介质与阀杆隔离，就可以消除工艺阀门泄漏。隔膜阀和波纹管密封阀这二类阀门的泄漏控制率都是100%。

连接件：若由于安全、维修、工艺改进或阶段性设备移除等原因不需连接件的情况下，可以通过将连接件焊接起来而消除泄漏。

开口管线：开口管线泄漏出的气体可以通过在开口端正确安装管帽、管堵或者二次阀进行控制。如果安装了二次阀，当用阀门对阀门间的介质进行捕集时，上游阀门应先行关闭。该措施的控制效率实际上为100%。

取样管线：取样管的泄漏来自于为得到有代表性的工艺介质样品而对取样管进行扫线。减少取样管泄漏的措施有两种：一是采用闭路循环采样系统，二是收集扫线的工艺介质并送至控制设施或返回工艺系统中。节流阀等设施可用于产生取样管回路的压力降。闭路循环采样系统的控制效率可认为是100%。

另外，在一些情况下，取样接管可设计成不需扫线就可收集样品。如果安装了这样的取样管并且在样品收集时没有介质泄漏到环境，那么这时的控制效率也认为是100%。

# 9 结论与建议

- 一个完整的LDAR项目的实施可以有效地发现并控制好密封点的VOCs泄漏，降低整个厂区的VOCs排放量。企业应将VOCs 的治理与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs 污染防治设施运行台账，制定“泄漏检测与修复”管控体系。公司应建立建全下列VOCs管控的管理制度：建立VOCs污染源项统计制度；建立VOCs数据统计和平台管理制度；开展VOCs污染源和治理效果监测制度。

（2）本次对大庆华科四个分公司动静密封点进行检测，经统计未修复前四分厂总计VOCs年排放量为59.6451吨，修复后年排放量为27.9409吨。泄漏点排放量在装置动静密封点VOCs排放量中占比较大，应加强对泄漏点修复工作。