大庆华科股份有限公司

间戊二烯树脂齿轮泵购置

技术协议

买  方：大庆华科股份有限公司

卖  方：

2017年  月

目录

1.总 则

2.公用工程及现场条件

3.技术标准

4.技术条件

5.供货范围

6.质量保证

7.监制、检验和性能验收

8.技术资料及交付进度

9.售后服务及培训

10.包装、装卸、运输和储存

11.铭牌和转向箭头

12.交货进度

13.其他

14.附件：（由厂家提供）

1、设备一览表         2、数据表

3、性能曲线图         4、外形尺寸图

5、流程图             6、结构图

15.联系方式

1.总则

大庆华科股份有限公司（以下简称“买方”）与XXXX公司（以下简称“卖方”）就大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目中树脂齿轮泵购置达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效,具有相同的法律效力。

  - 本协议书的使用范围，仅限于大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目树脂齿轮泵的购置。包括泵本体及其全部辅助系统的功能设计、结构、材料、性能、试验和验收安装等方面的技术规范、要求。

1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

1.3买、卖双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得双方同意。在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，卖方承诺予以配合，具体款项和内容由买、卖双方商定。

1.4在签订技术协议和商务合同之后，对本技术协议的任何修改、补充、澄清，均需经三方协商同意，书面签署后的文件作为本技术协议的附加文件，该附加文件如与本技术协议条款有冲突时，以附加文件为准。

1.5买方和工程设计方对卖方提供的资料的确认，并不能免除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。

1.6卖方在产品制造过程中的任何变更必须以书面形式征得买方和工程设计方的同意。

1.7卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

1.8 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

1.9卖方作为总成套方，对于产品涉及到的所有设备和设施起总成负责作用，卖方保证对其提供的设备完整性负责。

1.10卖方所提供的设备和技术不得侵犯他人权利，如有侵权行为，又卖方负权责。

1.11任何一方未经三方许可，不得将本技术协议的内容及其与之相关的技术文件提供给其他方。

1.12买、卖双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位：采用公制（随机原版资料可以为外文）。

1.13卖方应配合所供设备的电气和控制部分生产厂家进行电气和控制部分的设计，并留有相应接口。

1.14卖方应遵守项目的规范和本技术协议的要求，并应保证其分供货商亦应遵守上述要求，并对所制造的产品负完全责任。

2.公用工程及现场条件：

2.1 设计要求：按设备订货数据表执行。

2.2 厂址地理位置

大庆华科股份公司树脂分公司位于黑龙江省大庆市龙凤区乙烯石化公司厂区内，地震基本烈度为6度，海拔高度146.2m。

2.3气象条件

年平均气温                               4.4  ℃

极端最高气温                             38.3 ℃

极端最低气温                            -39.3 ℃

冬季采暖/通风室外计算温度             -26/-20 ℃

冬季平均气压                           100.03 KPa

夏季平均气压                           98.77  KPa

年平均相对湿度                           64.6 %

年平均降雨量                             427.1 mm

雪载荷:基本雪压                          0.3  KN/㎡

最大积雪厚度                       220 mm

风载：瞬时风速                           30.8 m/s

10分钟平均最大风速                 29.66 m/s

10分钟基本风压                     0.55  KN/㎡

全年主导风向                             NW

最大冻土深度                              209 cm

2.4安装环境：室内安装

防爆区域划分：ExdIIBT4

3.技术标准

API 614           特殊用途的润滑油、密封油及调节油系统

API 615           噪声控制

API 670           振动、轴移位和轴承温度监测系统

API 671           炼油厂用特殊用途联轴器

API 682           离心泵与转子泵的轴封系统

GB 50058          爆炸和火灾危险环境电力装置电力设计规范

API 676           齿轮泵制造检验标准

GB3216            离心泵、混流泵、漩涡泵试验方法

GB/T10889－1989	泵振动测量与评价方法

GB/T10890－1989	泵噪声测量与评价方法

ASME B16.5        美国机械工程师协会标准，管道法兰。管件系列

SH3405-96         石油化工企业钢管尺寸系列

ISO1940           转子动平衡试验标准

API676            旋转正位移泵-转子泵

SH/T3151-2007     石油化工转子泵工程技术规定

SH/T3156-2009     石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范

SH/T3171-2011     石油化工挠性联轴器工程技术规范

IEC529            外壳防护等级

IEC34             旋转电机

IEC500            电动机

IEC85             电气绝缘的耐热评价和分级

GB18613           中小型三相异步电机能效限定值及节能评价值

GB191	            包装贮运标志

GB755-2000        旋转电机   定额和性能

GB1971            电机线端标志与旋转方向

IS0281            滚动轴承-动负荷额定值及额定寿命

如上述标准与卖方(包括配套厂)所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。当文件的条款相互矛盾时候，按下列顺序执行:

1. 本技术协议

2. 询价文件

3. 采用的标准

4. 一般规定

5. 投标商的报价书

6. 制造厂标准

4.技术条件

4.1技术要求

- 泵、驱动机及全部附属设备均应符合本技术协议及其他相关标准的要求，适合于数据表规定的各种运行条件。

- 转子泵（包括辅助设备）应按照使用寿命至少为20年（不包括易损件），预期不间断连续运行至少为3年进行设计制造，并且至少有同样或类似型号的产品在相同或相似操作条件下成功运行两年以上的业绩。

- 卖方对整个机组（包括泵、变送器、电机、润滑系统、联轴器、相关的辅助设备和管道系统等）负全部责任，并负责他们之间的合理匹配。

- 转子泵的规格应按照输送介质的最小粘度以及规定的压差下的额定流量来确定，泵的额定轴功率应由输送介质的最大粘度以及最大压差下所需要的功率来确定。

- 泵在额定点的必需汽蚀余量应至少比有效汽蚀余量小0.3m，且不应考虑对烃类液体的修正系数。

- 供货方综合考虑汽蚀余量、液体最大粘度、固体颗粒及磨蚀性杂质含量、磨损允量等情况后，向买方推荐合适的泵转速。

- 泵壳的设计压力应大于最高进口压力和规定的最大压差之和，并大于或等于安全阀的最大设定压力，泵壳的最大允许操作压力应大于或等于安全阀的设计压力值应大于等于额定出口压力的1.1倍，且大于或等于0.17MPa（G）。

- 通用螺栓螺纹采用公制。

- 为便于拆卸和重新装配泵壳，应配备顶丝，顶丝应进行调质处理。

- 在设备合适的位置配备起吊钩件，以便于现场安装。

- 带有夹套的泵，应严防工艺流体泄漏到夹套中，当泵体需要冷却时，壳体和端盖应采用内部不联通的分体式冷却腔。

- 夹套设计压力应大于或等于0.52MPa（g），水压试验压力应大于或等于0.8MPa（G）。

- 为避免规定工况下（包括110%安全阀设定压力）下，转子与泵壳之间以及同步齿轮传动的转子之间发生磨损，转动部件和轴应该有足够的刚度，材料选择应避免使用易于咬合磨损的材料。

- 转动部件和轴应为机械加工，其径向跳动量应小于或等于0.05mm。

- 转子采用刚性轴设计，刚性轴转子的一阶临界转速应大于或等于最高转速的120%。

- 泵壳体的设计温度与最大操作温度间的富余量不小于28℃。

- 包括承受吸入压力部分在内的承压壳体应按最大允许工作压力设计。

- 在提供的操作手册中说明开泵的程序、检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

- 泵与电机共用一台刚性良好底座（板）。在额定转速90%-110%范围内不产生共振。

- 转子泵的主要部件应按照ISO1940标准G6.3级进行动平衡试验。

- 转子泵在额定工况下运行时，在每一轴承点测得的振动速度应小于或等于2.5mm/s。

- 底座应设置汇集和排放泄漏液体的集液盘或槽至少1：100的斜度向排出口方向倾斜，并配置带螺塞的最小齿轮为DN25的NPI排净口。

- 泵进出口配对法兰采用：采用SH3406标准（和设计方提出的标准必须一致）；法兰为带颈对焊法兰。管道《SH/T3405石油化工企业钢管尺寸系列》，全螺纹螺柱标准：钢制管法兰用紧固件SH3404-1996，材质35CrMdA/30CrMdA，垫片标准：钢制管法兰用金属缠绕式垫片SH3407-1996,304 简述缠绕垫片，D型（带内外环型）。

- 距泵组1米处泵的噪声不大于75dB，电机按GB10069.1-3《旋转电机噪音测定方法及极限值》执行。

- 供货方根据API676第二版要求负责泵组的成套。

- 电机功率应同时满足额定工况的操作要求，安全阀开启时的工作要求。

- 电机与泵的联轴器应为无火花型弹性联轴器。

- 泵体原装进口。

- 4.2管道和附属设备技术要求

- 工艺管道及法兰、阀门公称压力等级按标准选择。

4.3涂漆

泵本体和底座的外表涂漆执行SH3043-2003《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》。设备、附机及辅助系统涂漆：按制造厂标准(面漆颜色:泵:银、电机:苹果绿(G01)、 联轴器护罩:黄色、底座:灰色)，以业主最终确认为准。

4.4电机

- 电机按最大操作条件设计，并且电机可在最小泵流量下启动，并满足频繁启动要求。

- 电动机为鼠笼式三相异步电机，F级绝缘，B级考核、防护等级：IP55（接线盒IP55），防爆等级：dIIBT4，冷却方式为空冷。所有的电机进线均为电缆进线，接线盒带4个接线柱，运行方式为连续，所有电机带注油孔。

- 电机接线口采用喇叭口。

- 当规定时，电动机应尽可能遵照API541或546标准，电动机功率低于API541或546标准涵盖范围的要符合IEEE841的要求。电机铭牌上的额定功率（不计条件系数）应至少为所有选定操作工况下所需要的最大功率的110%。考虑了系统系数后的电机铭牌额定功率应使电机适用于110%安全阀设定值的工况。异步电机驱动的设备转速应等于额定载荷条件下的电机实际转速。

4.5主要零部件材质

| 序号 | 名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵头(液力端)材质 | 铸铁 |  |
| 2 | 泵体 | 铸铁 |  |
| 3 | 齿轮及惰轮材质 | 铸铁 |  |
| 4 | 惰轮及壳体衬套材质 | 石墨 |  |
| 5 | 密封类型 | 高温机械密封 |  |
| 6 | 进出口连接 | 法兰连接 |  |
| 7 | 安全阀形式 | 内置式 |  |
| 8 | 变频器 | ABB |  |

5.供货范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围。泵、电机、机械密封及辅助系统/联轴器组装完成整体供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。

5.2卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具、随机备品备件，费用包括在设备总价内。

5.4供货范围

5.4.1供货方向总包/建设方提供以下设备

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 泵类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-5305A/B | 汽提进料泵 |  | 2 |
| 2 | P-5306A/B | 树脂液输送泵 |  | 2 |
| 3 | P-5310A/B | 树脂泵 |  | 2 |
|  |  | 合计 |  | 6 |

5.4.2每台套设备及附件:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮泵整体（带夹套） |  | 台套/台 | 1 |  |
| 2 | 联轴器及可开启式无火花护罩 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 3 | 电机及减速机 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 4 | 安装用地脚螺栓、螺母、垫圈 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 5 | 轴封 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 6 | 安全阀 |  | 台套/台 | 1 | 随泵（内置） |
| 7 | 所有用于安全操作的就地显示和监视仪表及仪表盘(如果有) |  | 台套/台 | 1 |  |
| 8 | 公用底座 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 9 | 开车备件 |  | 台套/台 | 1 |  |

5.4.3开工备品、备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种垫片和0型圈 |  | 1台套 |  |
| 2 | 密封填料备件包 |  | 1台套 |  |
| 3 | 端盖垫片 |  | 1台套 |  |
| 4 | 转子轴套 |  | 1台套 |  |
| 5 | 惰轮轴套 |  | 1台套 |  |
| 6 | 填料轴套（如有） |  | 1台套 |  |
| 7 | 轴承箱内轴承 |  | 1台套% |  |

5.4.4两年备品、备件（单独报价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种垫片和0型圈 |  | 1台套 |  |
| 2 | 密封填料备件包 |  | 1台套 |  |
| 3 | 轴套 |  | 1台套 |  |
| 4 | 惰轮和轴套 |  | 1台套 |  |
| 5 | 端盖和惰轮销 |  | 1台套 |  |
| 6 | 所有紧固件 |  | 1台套 |  |

5.4.5分包商清单

| 分供项目 | 供货商品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泵本体 | 威肯或等同 |  |
| 电机 | 佳木斯或南阳 |  |
| 减速机 | 诺德或等同 |  |
| 变频器 | ABB或等同 |  |
| 轴承 | SKF/NSK/FAG | 进口 |

6.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家和行业有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆市当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.4质保期为设备到货后 18 个月或设备投用后 12 个月，以先到期为准，卖方保证整机设计使用寿命 20 年，连续运行时间为 3 年，主要易损件使用寿命 26000~43800 小时，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换,并提供无偿服务，更换后的零件机械质保期自更换之日起一年内有效。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

6.6卖方负责供货范围内设备的开工保运。卖方协调并负责外购成套件的服务。

6.7卖方保证：

6.7.1工艺性能保证：

6.7.1.1卖方应保证泵及全部附属设备均应满足设计数据表和本技术协议规定的各种技术条件。

6.7.2机械性能保证：

6.7.2.1驱动机运行时：轴承振动指标不超过1.12 mm/s，轴承温度不超过70℃，温升不大于  40 ℃。

6.7.2.2卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于(75dB)。

6.7.2.3齿轮泵达到不漏油、不漏物料。

6.7卖方保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，卖方承担全部责任，一经发现质量问题随时无偿更换。

6.8卖方承诺，设备到现场不需要解体检查。

7.监制、检验和性能验收

7.1概述

7.1.1 本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。

7.1.2 卖方应在合同生效后 15日内，向买方提供与本协议设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合设计及工艺要求。

7.1.3供货方应对承压部件，以及转子、泵轴进行材料、铸件、焊接缺陷等方面的检验，并提供这些零件的材料质量证明文件，其内容应该包括材料的化学成分、力学性能以及热处理状态。

7.1.4承压部件应进行液压试验，试验压力应为最高允许操作压力的1.5倍，夹套的试验压力按大于或等于0.8MPaG进行。

7.2工厂检验

7.2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

7.2.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生质量问题时应将情况及时通知买方。

7.2.4材料检验

对主要零件进行材料的化学成分分析，并出具报告。

7.2.5工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

7.2.6工厂试验内容：

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 性能试验 | √ |
| 机械运转试验 | √ |
| 驱动机试验 | √ |

7.2.7对以上试验内容进行记录，交货时形成报告交付买方。

7.3 买方现场性能验收试验

7.3.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

7.3.2货物到达目的地后，供需双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

7.3.3 性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.3.4 性能验收试验：装置满足设备运行条件后，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置满足标定条件后进行实际标定，合格后双方进行现场验收签字。具体试验时间由供需双方协商确定。

7.3.5 性能试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供，买方根据试验大纲形成试验方案，卖方确认。现场试验条件由买方提供，卖方确认，确认后进行现场试车。

8.技术资料及交付进度

8.1一般要求

8.1.1卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

8.1.3卖方提交的资料应及时充分，满足工程进度要求。

8.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

8.1.5卖方提供的设备随机技术资料不少于 4套。

8.2技术资料

| 1 供货方报价时提供的资料 2 中标通知书发出后1周内提供给总包方、建设方和设计方的中间审查资料( P—纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 3 得到总包方、设计方和建设方确认审查会后2周内提供给总包方、设计方的最终资料( P —纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 4 装订成册的随机资料。进口设备随机资料必须是中文版。随机资料包括配件清单，要有详细的型号、零部件号、图号，电机和泵体轴承注明具体型号。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 泵组外形尺寸图 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵剖面图及零件明细表 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵进出口法兰允许的力和力矩 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 完整的泵数据表（按API610标准） | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵预期性能曲线 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 联轴器剖面图（标注外形尺寸） |  |  | 4P/E | 4P/E |
|  | 规定的试验、检验报告 |  |  |  | 4P/E |
|  | 经确认的试验曲线和试验数据 |  |  |  | 4P/E |
|  | 泵装配图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵、电机、机械密封的安装使用维护说明书。 |  |  |  | 10P/E |
|  | PI&D图（如果有） | √ | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 设计、制造、验收过程中使用的标准规范。(对协议书所列标准进行修改、补充、增加的内容)。 |  |  | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 泵组检验、试验程序 |  |  | 4P/3E |  |
|  | 电动机数据表 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机外形图和侧视图 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机端子箱接线图及接线盒 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 装箱单 |  |  |  | 2P/1E |
|  | 备件清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 所有分货设备的合格证书 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 其它常规的出厂随机资料 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 业绩表 | √ |  |  |  |
|  | 公用工程消耗清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |

9.售后服务及培训

9.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后  8 小时内做出答复，如需现场解决保证 24  小时内派出技术服务人员到达使用现场，情况紧急时18小时内到达现场，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。卖方处理现场问题的原则是：首先解决设备问题，保证机组及时恢复运转，把恢复生产放在首位，然后再分析原因、分清责任。真正体现急用户之所急。

9.2卖方应及时提供买方所需的备品备件。

9.3在质保期内的产品，买方发现质量问题卖方负责包修、包换、包退。

9.4所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

9.5超过质保期的产品，保证提供维修配件，并按买方要求做好维修服务工作。

9.6热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

9.7卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.8为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

9.9在设备的整个寿命期，卖方均应及时提供买方定购的备品备件，解答买方提出的问题，卖方长期向买方提供较稳定价格的备品备件。

10.包装、装卸、运输和储存

10.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

10.2设备包装

10.2.1每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识：设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

10.2.2设备的包装应保证露天保存6个月以上。

10.3发货前的准备

10.3.1所有的开孔要装配坚固的封口板。

10.3.2螺纹开孔用钢的丝堵封闭。

10.3.3起吊点和吊耳应清楚地标明。

10.3.4装箱的设备发货时应附带两份装箱单，一份放在包装箱内，另一份贴放在包装箱的外面。

10.3.5暴露的轴和联轴器配合部位应用防水的塑料涂蜡织物或气相腐蚀抑制剂纸包裹。接缝处应用防油胶带密封住。

10.3.6轴承组合件应完全防止潮气和灰尘侵入。

10.3.7设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

10.3.8设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

10.3.9备品备件独立包装。

10.3.10设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

10.3.11所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

10.3.12凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

10.4防锈、涂漆

所有裸露在外的碳钢或铸铁表面均应经过钢材预处理线处理，抛丸除锈，除锈等级达到GB8923-88中1988-Sa2.5级，除锈后立即喷涂底漆，结构件焊接拼装后涂面漆，漆膜总厚度≥150mm，面漆颜色待买方通知。

10.5运输

设备装配后整体运输。

11.铭牌和转向箭头

11.1铭牌应牢固地固定在设备上醒目的位置。

11.2铭牌上应刻上与数据表一致的以下信息:

●设各位号

●设备名称

●规格和型号

●额定流量( m3/h )

●扬程(m)

●额定转速(r/min )

●电机功率(KW)

●设备重量(kg)

●制造厂名称

●出厂年月

11.3设备的序列号还应清晰永久地标志在设备壳体上。

11.4转向箭头应在设备的醒目的地方作永久性红色转向标志。

11.5铭牌材质采用不锈钢。

12.交货进度

合同生效后16周内，交货地点：按大庆华科股份公司规定执行。

13.其它

本协议未尽事宜，各方协商解决。

14.附件：性能曲线

15.联系方式

买方:大庆华科股份有限公司

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

设计方：

联系人:

地址:

电话:

邮编:

电子邮件:

卖方:

联系人:

地址:

电话:

邮编:

电子邮件: