烟气处理设施询价公告二次

日期：2017年9月4日        项目编号：HKJY-2017-051

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

2.1 本次询价主要是大庆华科股份有限公司C5石油树脂扩能改造项目烟气处理设施。

询价方式：本项目采取大庆华科股份有限公司网内公开询价的方式进行询价采购；

交货地点：大庆市开发区建设路239号大庆华科股份有限公司；

结算方式：货到验收合格后付款90%，剩余10%作为质量保证金。

交货期：合同签订后7周内。

2.2 询价范围

烟气处理设施1套。

三、投标人资格要求

1．投标人必须是具有资质的生产企业或合法代理商。

四、技术建议文件和报价文件的递交

4.1第一步

4.1.1 报名时间：2017年9月4日--2017年9月13日(法定节假日、公休日除外)，上午8时0分--11时30分，下午13时00分--16时30分。报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。

4.1.2报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表（见附件）/法人授权委托书/法人、授权委托人身份证明/营业执照 /银行开户许可证等有效证件（上述资料需要加盖单位公章）。

4.1.3资格文件审查通过的，可以参加第二步。

4.2第二步

4.2.1正式报价文件递交截止时间：2017年9月25日8时00分，递交地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼采购管理部。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

五、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科股份有限公司主页公布。

六、本次询价不接受联合体投标。

七、评审

评审时间：2017年9月25日8时30分；

评审地点：大庆华科股份有限公司办公楼二楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司

地址：黑龙江省大庆市开发区建设路239号

报名联系人：邱凤鹤      电话：0459-6280615

邮箱： hkjyb2015@163.com   传真：0459-6292766

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。

附件：

大庆华科股份有限公司

VOCs综合治理项目

成型机厂房及双环树脂装置

尾气处理装置

技术询价书

买方:   大庆华科股份有限公司

设计方: 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

| 中国石油集团东北炼化 工程有限公司吉林设计院 CNPC Northeast Refining & Chemical EngineeringCo.Ltd Jilin Design Institute | 技术询价书 | 项目名称 | 大庆华科股份有限公司VOCs综合治理项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 子项名称 | 树脂分公司 |
|  |  | 文件编号 | 1107HAO-DF-020100-11 |
|  |  | 项目编号 | JLY116-628BD |

大庆华科股份有限公司

VOCs综合治理项目

成型机厂房及双环树脂装置

尾气处理装置

技术询价书

1107HAO-DF-020100-10

| 版次0 Rev. | 专业 Speciality | 编 制 Prepared | 校 核 Checked | 审 核Revieved | 审 定Approved | 项目经理 PM | 业 主 Client | 日期 date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目      录

1  总则	1

2  卖方的义务责任	1

3  设计基础及标准规范	2

4  工艺说明	9

5  技术要求	11

6  设计分工和供货范围	15

7  包装运输	19

8  培训及技术服务	19

9  性能考核	20

10  检验和试验	20

11  偏差	21

12  标书的要求	21

13  联系方式	22

# 1  总则

## 1.1  工程名称

大庆华科股份有限公司VOCs综合治理项目

## 1.2  建设单位及地点

建设单位：大庆华科股份有限公司

建设地点：大庆华科股份有限公司树脂分公司厂区内

## 1.3  工程相关单位定义如下

最终用户：大庆华科股份有限公司

设计方：中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院

供应商（卖方）：提供所有的设备供货和相关技术服务厂商

# 2  卖方的义务责任

2.1 本订货数据文件仅用于大庆华科股份有限公司VOCs综合治理项目新上尾气处理装置用。它仅包括尾气处理系统，详见下表：

表2-1  尾气处理装置规模表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成型机厂房尾气处理装置 | 套 | 1 | 20000m3/h | 静电捕油器 |
| 2 | 双环树脂装置尾气处理装置 | 套 | 1 | 6000m3/h | 静电捕油器 |

2.2 本询价书所给的工艺数据表、图纸等文件和列出的标准、规范、规定是对卖方设计、制造、检验、试验、验收、交付、安装指导和售后服务的最低要求。

2.3 卖方应按照数据表、设计条件和签署的技术协议进行设计，参加报价的供应商应对其所报价的设备的工艺性能及机械、材料性能负完全责任。

2.4 卖方在未收到买方带有确认意见的返回图纸及文件前，不得进行制造。

2.5 卖方技术文件中的计量单位制应采用SI 单位制，温度采用摄氏度，设计图纸文字采用中英文对照，计算书等其它文件采用中文。制图采用AUTOCAD，表格文件采用EXCEL编制，文本文件采用WORD 编制。

2.6 在产品制造前，卖方的全部技术偏差应得到买方的书面认可。本订货数据文件所规定的内容是招标的基础，卖方（供货商）对上述内容的任何改变和偏离，应在订货合同的技术附件中得到买方（大庆华科股份有限公司）的认可。如买方同意，则应签署备忘录，并纳入合同。

2.7 本订货数据文件所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

2.8 卖方对其所选外购配套零部件承担本订货数据文件及相关合同项下的全部责任。

2.9 买方及设计方对卖方提供资料的确认并不能解除卖方对合同所有条款应负的责任。

2.10 卖方在接到中标通知书后5日内返回设备订货资料提供给设计方，并组织条件确认会。

2.11 本订货数据文件为订货合同的附件，合同签订后与合同正文具有同等效力。

# 3  设计基础及标准规范

## 3.1 设计基础

3.1.1 在设计、制造以及卖方提交的工程文件中应用SI单位，见下表。

表3-1  SI单位名称表

| 长度 | m、mm |
| --- | --- |
| 面积 | m2、mm2 |
| 体积（包括容积） | m3 |
| 速度 | m/s |
| 机械转速 | rpm |
| 质量 | kg |
| 压力 | MPa（a）、kPa（g） (a: 绝压；g: 表压) |
| 动力粘度 | Pa.s cP或mPa.s（1cP=1mPa.s） |
| 运动粘度 | m2/s或cm2/s或st（1cm2/s=1st） |
| 质量流量 | kg/h、kg/s 、t/h |
| 成分、纯度 | %、wt ppm、mol%、mol、ppm |
| 摩尔流量 | kmol/h |
| 体积流量 | Nm3/h(气体0℃，760mm汞柱)、m3/h(液体) |

续表3-1  SI单位名称表

| 密度（气体、液体） | kg/m3 |
| --- | --- |
| 标准密度 | kg/Nm3 |
| 设备尺寸和管道长度 | m或mm |
| 管口和法兰尺寸 | DN |
| 管径 | DN |
| 管壁厚度 | mm |
| 管壳尺寸 | DN |
| 污垢热阻 | m2℃／W、m2℃／kW |
| 导热系数 | W/ m ℃、kW/m℃ |
| 焓、燃料发热量 | kJ/kg、kJ/Nm3 |
| 频率 | Hz |
| 电压 | V、kV |
| 电流 | A、mA |
| 噪音 | dB(A) |

3.1.2 气象条件

装置所在地自然、气象条件如下。

1）气温（℃）

年平均气温（近30年）                            4.4

极端最低气温                                   -39.3

极端最高气温                                    38.3

最冷月月平均气温的10年平均值                   -17.8

最热月月平均气温的10年平均值                    23.3

近10年来最冷月日最低气温月平均值的10年平均值   -21.3

近10年来最冷月日最低气温月平均值的最低值       -26.3

最热年最热月最高气温月平均值                    28.0

地面下800mm深度处的土壤最热月平均气温          18.2

地面下800mm深度处的土壤最冷月平均气温          -4.0

最高年平均温度                                   5.7

最低年平均温度                                   2.7

冬季采暖/通风室外计算温度                  -26.0/-20.0

夏季通风室外计算温度                            27.0

夏季空调室外计算温度                            31.1

冬季空调室外计算温度（钢结构冬季计算温度） -29.0/-33.7

2）湿度（%）（近10年）

年平均相对湿度                                  64.6

月平均最大相对湿度                               84

月平均最小相对湿度                               44

近10年来的逐月平均相对最大湿度                   76

3）气压（kPa）（近10年）

月平均最大气压                                100.92

月平均最小气压                                 98.41

绝对最大气压                                  102.61

绝对最小气压                                   96.75

夏季平均气压                                   98.77

冬季平均气压                                  100.03

4）降雨量（mm）（近30年）

年平均降雨量                                   427.1

月最大降雨量                                   260.9

日最大降雨量                                   115.2

小时最大降雨量                                  79.0

十分钟最大降雨量                                28.0

最大年降雨总量                                 605.5

一次暴雨持续时间（h）                            5.5

最大降雨量（mm）                              103.2

5）雪荷载（近30年）

基本雪压（kN/m2）                                0.3

最大积雪厚度（mm）                              220

6）风速、风压（重现期30年,距地面10m高处）

瞬时最大风速（m/s）                              30.8

时距10分钟平均最大风速（m/s）                   29.66

时距10分钟基本风压（kN/m2）                0.55kN/m2

7）主导风向

全年                                            西北

冬季                                            西北

夏季                                              南

8）雷电（近30年）

年平均雷电日数                                  22.7

年最大雷电日数                                  43.0

9）日照（近30年）

年平均日照时数                                2733.2

年最大日照时数                                3073.7

10）最大冻土深度（mm）                      2090

11）区域的地震基本烈度                         6度

## 3.2 设计条件

3.2.1 建设地点

成型机厂房拟增设的静电捕油器布置在厂房的东侧，其北侧为厂内围墙，南侧为厂内围墙，西侧为闪蒸框架，东侧为成品库房。

双环树脂装置拟增设的静电捕油器布置在装置的北侧，其北侧为工业厂房，南侧为中间罐区，西侧为厂内围墙，东侧为导热油炉。

3.2.2 公用工程

本装置所需公用工程规格见表3-2。

表3-2  公用工程规格表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 电压：220V/380V 频率：50Hz |  |
| 2 | 饱和蒸汽 | 压力：1.0MPa(G) 温度：180℃ |  |

3.2.3 主要物料性质

碳九石油树脂是石油裂解所副产的C9馏份，经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于300-3000的低聚物。它具有酸值低，混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用，而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。

石油树脂为非危险品，在运输过程中，应防止日晒、雨淋；不可同自燃物，强氧化剂，强酸一起运输。石油树脂应贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。贮存期一般为一年，一年后如果检验合格仍可使用。

3.2.4 各装置排放点情况表

拟新建二套尾气处理装置，具体情况见表3-3。

表3-3  各装置排放点情况表

| 序号 | 排放源名称 | 主要成分 | 排放量 Nm3/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成型机厂房成型机排放点 | 碳九石油树脂 | 19728 | 连续 |
| 2 | 双环树脂装置成型机 排放点 | 碳九石油树脂 | 6000 | 连续 |

3.2.5 技术指标

技术指标详见表3-4。

表3-4  处理气体状况数据表

| 处理尾气种类 | 碳九石油树脂 | 碳九石油树脂 |
| --- | --- | --- |
| 气体来源 | 成型机厂房成型机排放点 | 双环树脂装置成型机排放点 |
| 安装环境 | 室外 | 室外 |
| 尾气入口温度℃ | ~30 | ~30 |
| 尾气入口压力kPaG | 0 | 0 |
| 尾气入口浓度 g/m3 | 10 | 10 |
| 尾气出口浓度mg/m3 | ＜50 | ＜50 |
| 最大流量 | 19728m3/h | 6000m3/h |
| 最长作业时间 | 8000h | 8000h |

## 3.3 标准、规范和规定

3.3.1 尾气处理装置的设计、材料采购、制造、供货、检验、试验、供货运输、现场安装、投产运行等都遵循以下标准、规范的最新版本，包括但不限于下属标准、规范：

1）工艺、设备、安全设计规范

《石油化工钢制压力容器》                                 SH/T3074-2007

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》                GB50275-2010

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》                GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》                GB50169-2006

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

GB50257-2014

《石油化工静电接地设计规范》                               SH3097-2000

《石油化工企业设计防火规范》                              GB50160-2008

《化工装置设备布置设计规定》                           HG/T 20546-2009

《油品装载系统油气回收设施设计规范》                     GB 50759-2012

《油气回收系统工程技术导则》                             Q/SH0117-2007

《石油化工储运系统罐区设计规范》                         SH/T3007-2014

《压力容器涂覆与运输包装》                                JB/T4711-2003

《油气生产用配套往复式压缩机规范》                             API 11P

《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》 JB/T 6443-2006

《石油、化学和气体工业用轴流、离心压缩机及膨胀机-压缩机》SY/T 6651-2006

《石油、化学、天然气工业用往复式压缩机》                 SY/T 6650-2012

《石油化工用机泵工程设计规范》                          GBT 51007-2014

2）环保规范

《大气污染物综合排放标准》                               GB16297-2004

《环境空气质量标准》                                      GB3095-2012

《声环境质量标准》                                        GB3096-2008

《石油化工企业环境保护设计规范》                           SH3024-1995

《工业企业噪声控制设计规范》                            GB/T50087-2013

《石油炼制工业污染物排放标准》                            GB31570-2015

《石油化学工业污染物排放标准》                            GB31571-2015

《压力容器》                                                GB150-2011

《固定源废气监测技术规范》                                HJ/T 397-2007

《恶臭污染物排放标准》                                     GB 14554-93

《排污口规范化整治技术要求》                     环监【1996】470号文件

3）工艺及公用工程管道设计规范

《石油化工管道设计器材选用规范》                           SH3059-2012

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》       SH3501-2011

《工业金属管道设计规范》（2008版）                         GB50316-2000

《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》              HG/T20553-2011 Ib

《钢制管法兰、垫片、紧固件》                           HG/T 20592-2009

《钢制对焊无缝管件》                                       SH3408-2012

《输送流体用不锈钢无缝钢管》                            GB/T14976-2012

《输送流体用无缝钢管》                                   GB/T8163-2008

《钢制对焊无缝管件》                                    GB/T12459-2005

《工业设备及管道绝热工程设计规范 》                       GB50264-2013

《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》                   SH/T3010-2013

《工业设备及管道绝热工程施工规范》                        GB50126-2008

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》                 SH/T3022-2011

《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》               SH/T 3043-2014

4）仪表设计采用的规范和标准

《石油化工自动化仪表选型设计规范》                       SH/T3005-2016

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                          GB50058-2014

《石油化工仪表管道线路设计规范》                         SH/T3019-2016

《石油化工仪表接地设计规范》                             SH/T3081-2003

《石油化工仪表供电设计规范》                             SH/T3082-2003

《自控设计安装材料编制导则》                              SHB-Z07-2001

《石油化工企业设计防火规范》                              GB50160-2008

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》            GB50493-2009

《外壳防护等级（IP代码）》                                  GB4208-2008

5）电气设计采用的规范和标准

《爆炸性气体环境用电气设备》                             GB3836.1 -2010

《爆炸危险环境电力装置设计规范》                          GB50058-2014

《低压配电设计规范》                                      GB50054-2011

《防爆通风机》                                                GB26410《固定式压力容器安全技术监察规程》                          TSG21-2016

《钢制焊接常压容器》                                  NB/T47003.1-2009

注：上述标准有冲突时，以其中最严格者执行，按签订协议时最新版本为准。

3.3.2 其他

尾气处理装置应符合与安全、环保、健康、消防等相关国家标准；

上述标准中不包含的部分采用技术来源国标准或国际通用标准，由卖方提供，买方确认；

如上述标准均不适用，买方和卖方讨论确定；

设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准；

建筑、结构执行相应的行业标准；

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

# 4  工艺说明

## 4.1 设计目的

成型机厂房成型机尾气排放源新建一套尾气处理装置（高效静电捕油器），尾气经处理后达标排放。

双环树脂装置成型机尾气排放源新建一套尾气处理装置（高效静电捕油器），尾气经处理后达标排放。

## 4.2  工艺技术

本尾气处理装置采用“静电捕集技术”。

## 4.3  工艺简述

厂房内的造粒机在生产过程中产生的大量油气、粉尘等通过增压风机增压后经过管道送入立式高效静电捕油器。高效静电捕集器主体由下箱体、上箱体及中部的蜂窝沉淀极三部分组成，一套拉紧的柔性电极作为电晕极。从配电盘提供的380V，50Hz电源接入高压控制柜输入端，通过高压控制柜可控硅调节，高压硅整流器输出端输出一个负的直流高压（60~100KV），提供给立式高效静电捕集器。从高压发生器来的高压直流电流经高压电缆馈送给绝缘箱中电晕系统。这样电晕极和蜂窝沉淀极形成了高压静电场，该高压静电场足以使气体电离。气体电离后所产生的电子、阴离子和阳离子，吸附在通过电场的粉尘及油雾上，而使粉尘及油雾获得电荷。荷电粉尘及油雾在电场力的作用下，便向电极性相反的电极运动而沉积在电极上，即吸附在蜂窝沉淀极壁板上，并流入集油斗，从设备底部排出，净化后的气体经设备上部的出口离开高效静电捕集器，实现达标排放。

## 4.4  设计要求

4.4.1 装置安装地冬季温度低，需考虑冬季尾气处理装置的伴热；

4.4.2 静电捕油器厂家需配套提供风机，风机防爆等级dⅡBT4，同时风机电机具有变频功能。

4.4.3 静电捕油器防爆等级dⅡBT4。

## 4.5  设备及管道绝热设计规定

4.5.1 设备和管道保温材料采用岩棉，保冷材料选择聚氨酯泡沫；

4.5.2 保温设备及管道的外保护层采用铝合金薄板，主要辅助材料绑扎铁丝采用镀锌铁丝。

## 4.6  设备及管道涂漆设计规定

4.6.1 材质选用及设计规定

涂漆材料及选用见表4-1，本表不适用于管道的内部涂料防腐和衬里。

表4-1  设备及管道外表面涂漆选用规定

| 代号 | 使用场合 | 表面处理 | 除锈、防腐涂漆 | 涂层总厚度 （μm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1 | 不保温碳钢、低合金钢 t≤120℃ | St3或Sa2.5 | 底漆：环氧漆 涂层厚度：75μm 中间漆：环氧漆 涂层厚度：115μm 面漆：聚氨脂漆 涂层厚度：50μm | ≥240μm |
| P-2 | 不保温碳钢、低合金钢 120℃＜t≤400℃ | St3或Sa2.5 | 底漆：无机富锌防腐底漆 涂层厚度：≤50μm 中间漆：有机硅耐热漆 涂层厚度：25μm 面漆：有机硅耐热漆 涂层厚度：25μm | ≤100μm |
| P-3 | 保温碳钢、低合金钢 t≤120℃ | St3或Sa2.5 | 底漆：环氧漆 涂层厚度：200μm | ≥200μm |
| P-4 | 保温碳钢、低合金钢 120℃＜t≤400℃ | St3或Sa2.5 | 底漆：无机富锌防腐底漆 涂层厚度：≤50μm | ≤50μm |
| P-5 | 保温不锈钢（仅用于保温材料氯离子含量超标时）t≤120℃ | 除油脂后扫沙处理（用特殊磨料） | 底漆：环氧底漆（不含腐蚀抑制剂） 涂层厚度：100μm | ≥100μm |
| P-7 | 保冷低温碳钢、低合金钢 | St3或Sa2.5 | 底漆：冷底子油 涂层厚度：80μm | ≥80μm |
| P-8 | 保冷低温碳钢、低合金钢（制造厂涂漆） | St3或Sa2.5 | 环氧酚醛树脂漆 涂层厚度：200μm（两道） | ≥200μm |
| 注（1）一般情况下t值按操作温度考虑，带有衬里设备和管道t值按设计壁温考虑。 （2）除P-7外，St3仅用于局部修补。 （3）卖方应根据涂漆季节提供环氧漆的冬季、夏季及常温配方，供工程根据施工季节选用（常温：5℃~40℃；冬季：-5℃~10℃；夏季：25℃~40℃） |  |  |  |  |

4.6.2 工业管道涂色规定

本装置涂色执行《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH/T3043-2014，并最终由买方确认。

# 5  技术要求

## 5.1  总的技术要求

卖方应根据本技术规范要求，对整个系统的设计、材料采购、制造、组装、图纸、资料的提供、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任；

卖方提供的尾气回收装置的设计和制造应充分考虑实际工作条件、气候和环境条件；

卖方要提供防止尾气泄漏的安全措施；系统检修、运行措施；冬季运行防冻措施。

尾气处理装置至少应满足以下总的技术要求：

1）采用先进、成熟、可靠的技术，造价要经济、合理，便于运行维护；

2）所有的设备和材料应是新的和优质的；

3）机械部件及其组件或局部组件应有良好的互换性；

4)	确保人员和设备安全；

5)	观察、监视、维护简单；

6)	全自动运行，现场无需人员值守；

7) 节省能源和原材料；

8)	装置应能快速启动投入，在负荷调整时有良好的适应性，在运行条件下能可靠和稳定地连续运行；

9）装置的调试、启/停和运行应不影响各装置的正常工作；

10）尾气处理装置必须采用撬装式设计，占地面积要小，要保留适当的检修空间，撬装设备要有防护外罩；

11）尾气处理装置必须按防爆要求采用安全防爆设计（不选用正压防爆方式）。确保装置安全运行，没有安全隐患；

12）防爆等级：dIIBT4；

13）生产类别：

成型机厂房为非防爆区。

双环树脂装置，甲类；爆炸危险区域：2区；

14）防护等级：用电设备的防护等级不低于IP55，其中电机防护等级为IP55，仪表防护等级为IP65；

15）设备、管道和阀门考虑静电影响，应做消除设施。

16）管道接口条件：所有接口采用法兰连接，连接法兰采用HG/T20592-2009B，WN/RF；

17）电气、仪表接口要求

电气接口要求：尾气处理装置成套提供电控柜，双电源进线，具有自动切换功能。分界线为成套电控柜进线端子处。成套电控箱及其馈出部分（即出线电缆、保护管、处理装置内设备接地等）均由供货商供货、安装及调试。

仪表接口要求：所有仪表与管道及设备相连要求法兰连接，压力液位仪表要配根部阀；所有远传仪表电缆出线口要求1/2NPT(F)，电缆敷设要求配防爆电缆密封接头、不锈钢金属挠性管、穿线管等全封闭敷设方式。

18）尾气处理装置设计寿命不低于10年，其中静设备的使用寿命不低于20年；整套机组检修时间为：全年运行，大修每三年一次；

19）尾气处理装置应能够全天候全自动连续运行收油，尾气排放浓度和去除率符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的规定。

## 5.2  工艺技术描述

针对树脂分公司废气特点，本项目要求采用“静电捕集工艺技术”来处理废气。含有树脂的气体经设备下部的入口，进入立式高效静电捕集器，孔状的均流板将气流均匀地分布。气体通过静电捕集区时，在静电场的作用下气体中的树脂油雾粉尘等有害杂质被分离。净化后的气体经上部的出口离开高效静电捕集器。被分离出来的树脂油雾粉尘吸附在蜂窝状沉淀极内壁上，流入集油斗，从设备底部排出。

尾气处理装置必须满足如下运行特性：

1）应能适应0~110%工况之间的任何负荷。而且装置必须能够在尾气排放浓度为最小值和最大值之间任何点运行。

2）整套系统及其装置应能够满足系统的启动、正常运行监控和事故处理应实现完全自动化。

3）设计选用的材料必须适应实际运行条件，包括考虑适当的腐蚀余量，特别是使用两种不同钢材连接时应采取适当的措施, 并征得招标人同意。

## 5.3  工艺系统要求及说明

1）尾气处理装置按甲类装置设计，有特殊要求的设备、配管等工艺要求的要注明。设备布置满足相关标准规范要求。要求卖方提供整套设备的平面布置图，卖方应在标书中提交尾气处理装置的占地面积及对安装检修的要求。

2）由制造供货方提供的转动设备、其他机械和成套设备所带的电气和仪表部分要和本询价书所提出的标准一致。

## 5.4  设备设计要求

1）卖方应提供装置中每台设备的选型的计算书和图纸。

2）由卖方供货的设备结构先进、可靠，国际上处于领先地位，在正常操作条件下，能全面保证按着合同规定的生产能力进行长期、安全、稳定、连续运转。卖方供货的设备，卖方需向买方提供设备安装要求。

3）卖方供货设备的设计、制造和检验所采用的标准规范，必须符合本询价书的中的规定。所有设备的特殊要求必须在图样上说明。若与所引用标准条款上有矛盾时，原则上按严者执行。

4）设备能够全天候全自动连续运行收油，通过设备处理的气体排放率满足国家相关环保要求。

5）卖方需考虑事故状态下紧急卸放设施，并提供说明。

## 5.5  仪表和控制系统要求

5.5.1 控制系统要求

尾气处理装置不设置独立的控制室及控制系统，由供货方成套提供可编程序逻辑控制器（PLC）完成其内部控制，并能实现与原系统进行通讯。仪表位号、电缆号及接线箱号编排原则应满足买方项目统一规定要求。

5.5.2 仪表系统要求

1）仪表的防爆等级应满足所在防爆区域的要求。原则上，选用隔爆型（ExdIIBT4）。所有防护等级不应低于IP65；PLC机柜需要防爆。

2）现场接线箱应为防爆接线箱(防护等级不低于IP65，防爆等级不低于（ExdIIBT4）。

3）远传信号仪表首选变送器类仪表，输出标准信号4~20mA带HART协议，避免采用开关类仪表。

4）现场一般仪表的选型应符合国家及行业相关的标准和规定。

5）现场仪表卖方的名单应经设计院和买方同意。阀门附件要求采用进口品牌。PLC系统采用进口品牌。所有仪表的卡套接头使用思伟洛克或同档次品牌。提供所选仪表的检验合格证及检定证书。

6）所有仪表安装位置应便于检修。

7）现场仪表及PLC控制系统选型应满足当地环境温度（-39.3~65℃）要求，适当采用保温伴热措施。

8）PLC带与现有DCS（PLC）系统的通讯接口，支持RS422/485通讯，PLC至少预留1个DI点，用于远程急停。至少预留1个网络接口，用于GPS时钟同步。要求供货方出控制逻辑说明及联锁逻辑图并完成组态，并提供组态原程序及备份。

9）卖方提供可燃及有毒气体报警器，数量及位置应符合相关标准并提供检定证书。

10）要求所有仪表带不锈钢铭牌。

## 5.6  电气系统要求

1）现场成套电控箱应为防爆型。(防护等级不低于IP65，防爆等级不低于ExdIIBT4)。

2）现场成套箱的选型应符合国家及行业相关的标准和规定。

3）现场成套箱内电气元器件的名单应经设计院和买方同意。采用进口合资品牌。

4）现场成套箱的安装位置应便于电缆进出线，采用下进下出，满足安装及检修空间的要求。

5）现场成套箱及电气元器件的选型应满足当地环境温度（-39.3~65℃）要求，采取相应措施。

6）供货商提供现场电控箱所需供电容量及安装位置。

7）尾气处理装置内油品管道、设备、风机应设置静电接地设施，等电位连接。

## 5.7  土建要求

卖方应提交卖方供货范围内的土建基础设计，包含钢结构和基础等基本信息，其深度应满足详细设计阶段设计工作的要求。

## 5.8  安全卫生要求

确保装置的安全措施、操作人员的工作条件满足中华人民共和国国家、地方、企业的法律、法规、标准、规范。

## 5.9  环保要求

“三废”的产生量应为该工艺技术最先进的产生指标，确保“三废”排放满足中华人民共和国国家、地方、企业的法律、法规、标准、规范。

# 6  设计分工和供货范围

## 6.1  设计分工

供货方的界区范围为装置撬块，供货方负责撬块内的工艺、设备、管道、电气、自控、保温、防腐等设计。

6.1.1 土建

供货方责任-----供货方提供装置撬块的土建基础条件，并在撬块安装前进行基础的验收。

6.1.2 工艺

供货方责任-----供货方的界区范围为装置撬块管道接口法兰，包括撬块进出口管道上必要的阀门、阻火器、温度、压力、流量仪表及取样口等，供货方在界区交接管道分界处预留法兰接口并提供配对法兰及紧固件。供货方负责撬块内配套管线的设计，且负责给买方提供界区管道接口的条件。

6.1.3 自控系统

尾气处理装置不设置独立的控制室，由供货方成套提供可编程序逻辑控制器（PLC）完成其内部控制，并能实现与原系统进行通讯。

6.1.4 电气系统

尾气处理装置不设置独立变电所和配电室，设备用电由树脂分公司内的变电所或配电室直接供给至尾气处理装置成套电控箱，分界线为成套电控箱进线端子处。

6.1.5 调试

卖方负责尾气处理装置的调试并配合买方安装。

6.1.6 分析化验

在尾气处理装置入口和出口设置采样口及采样设备。

6.1.7 尾气处理装置附件要求

1）尾气处理装置应设置事故紧急排放管，事故紧急排放管可与尾气处理装置尾气排放管合并设置，并采取阻火措施。

2）尾气处理装置入口要求厂家自带防爆轰型阻火器，阻火器压降不应大于100Pa。

3）尾气处理装置入口要求厂家自带引风机、流量表、温度计和压力传感器，压力传感器与引风机联锁；根据油气收集管路和油气成套装置布置位置，合理设置取压点。

4）尾气处理装置进气口和排气口按规范设计设置检测口及采样平台，检测尾气排放浓度。

## 6.2  供货范围

6.2.1 尾气处理装置撬块的供货范围条件表6-1。

表6-1  供货范围

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尾气处理装置 | 尾气处理装置成套供应 | 2套 |  |
| 2 | 开车备品备件 |  |  |  |
| 3 | 随机专用工具 |  |  |  |

其中，尾气处理装置包含设备主体、仪表及安装材料、仪表气源及保温伴热材料、仪表电缆及敷设材料、电气成套控制柜及出线电缆保护管、可燃及有毒气体报警器、阀门、管材管件、防腐等所有配套设备及材料；DCS程序要求卖方出控制逻辑说明并完成组态，并提供组态程序备份。

6.2.2 主要设备清单见表6-2。

表6-2  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格及材质 | 单位 | 数量 | 制造厂及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效电捕净化器本体 |  | 套 |  |  |
| 2 | 绝缘箱 |  | 套 |  |  |
| 3 | 超高压绝缘瓷柱 |  | 套 |  |  |
| 4 | 上阴极悬吊系统 |  | 套 |  |  |
| 5 | 下阴极悬吊系统 |  | 套 |  |  |
| 6 | 集油斗加热盘管 |  | 套 |  |  |
| 7 | 柔性多锐角电晕极 |  | 套 |  |  |
| 8 | 超高压绝缘瓷柱底座 |  | 套 |  |  |
| 9 | 超高压绝缘瓷柱横梁 |  | 套 |  |  |
| 10 | 控制电缆及桥架 |  | 套 |  |  |
|  | --- |  |  |  |  |

6.2.3 备品备件清单如下（需卖方补充完善）

表6-3  随机备品备件和专用工具

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |

注：调试期间的备品备件由卖方提供，备品备件需由买方确认。

表6-4  工程质保期满后2年内运行备品备件

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 制造商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |

注：投标方推荐并分项报价（不计入总价）

## 6.3  图纸和手册

卖方应提供至少以下所列的数据，文件和图纸：

a）卖方应提交工艺流程图（PFD，包括物料组分）及管道及仪表流程图（PID）；

b）应提供操作和维护手册，手册信息应包括开车，运行，停车程序说明。维修内容应包括有制造商的部件编码的零部件清单，发现并维修故障程序以及润滑油要求。操作和维修手册应至少在设备装运一个月前提供；

c）设备选型的计算书和设计图纸，压力容器合格证及相关质量证明文件；原始设备质量证明书，受压元件材料质量证明文件，焊接质量检测报告，出厂合格证及质量证明书以及其他必要说明，检测报告及质量证明等。

d）自控专业需要提交图纸，包含如下：仪表索引、仪表规格数据表、仪表安装图、联锁逻辑图、接线图、I/O清单、电缆表、PLC柜内布置图、PLC机柜外部接线图、PLC配电图、接地系统图、操作维护手册。

e）电气专业需要图纸如下：成套电控箱安装位置图、箱面布置图、电控箱系统图及控制原理图、电缆表、动力配电图、接地端子图、变频器使用手册。

## 6.4  测试

a）卖方应准备由卖方或工厂出具的检测报告。所有的报告应在包装运到现场前提供给买方。对于现场建造的设备，卖方应在这些设备完成检测的一周之内向买方提供检验报告。

b）在现场设备建成系统启动后，应提供设备性能测试。

## 6.5  技术交流时需提交文件

为满足前期工作需要，尾气处理装置供货方技术交流时需要向吉林设计院提交下列（不限于下列文件）：

a）供货清单。

b）设备布置图。

c）辅助原料、公用工程的消耗。

d）I/O点数。

e）工艺说明及PI&D。

f）设备表（设备位号、名称、规格、材质）。

## 6.6  工程进度

供货日期以商务合同为准。

卖方负责将尾气处理装置运输至买方指定地点。尾气处理装置按照整体撬装设计和包装。

# 7  包装运输

a） 运输前所有部件应清除锈斑，污垢及其他污物。

b）在运输和贮藏期间，法兰端、螺纹端或焊接端应使用塑料、金属或木制品覆盖以保护垫片密封面，螺纹口或焊接坡口及其内件。

c） 为了防止运输期间的对产品的损害，应对每个部件进行适当的固定和保护。

d） 所有被单独运输的材料应有相应的标签或标记表示位号或材料名称。

e） 买方要求提供的备件应单独包装。

# 8  培训及技术服务

## 8.1  培训

卖方负责免费派有经验的技术人员对业主操作人员进行现场技术培训，以便使买方操作人员熟练掌握该设备的操作和维护使用方法，现场技术培训时间一周，由卖方提供培训资料。

## 8.2  技术服务

1）卖方严格按照交付进度提供技术资料和设备。

2）为保证设备安全、正常投运，卖方应选派有经验的技术人员到工程建设现场做好售后服务工作，包括工程配合、施工安装监督、指导设备调试。

3）卖方保证负责设备在运输、安装、调试和试运行等过程中损坏或有缺陷的组件或零部件的修理、更换。

4）在设备使用期间，凡发生的质量问题，卖方及时地提供买方提出的技术服务要求。油气回收装置的质量保证期为设备安装调试并且考核验收合格后12个月。质量保证期内出现设备质量故障或由于卖方质量引起的事故，由卖方免费修理、更换和承担相应责任。

5）卖方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费。机组运行过程中，若发现问题，供方承诺24小时给予答复，48小时服务人员到达现场。

6）卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。如果此人日数不能满足工程需要，供方要追加人日数，且不发生费用。

# 9  性能考核

性能考核是单元运行正常、公用工程运行稳定、各项性能考核工作等准备就绪，可以进行性能考核的前提下进行。性能考核由买方组织，在卖方支持、指导下，按照操作手册和性能考核方案进行。

性能考核应能满足本询价文件中的设计和技术要求。

具体考核方案由买卖双方共同商定。

# 10  检验和试验

a）产品出厂前须按照国家和部委以及制造厂的标准进行检验和试验，卖方应测量和记录相关数据并提供检验和试验报告；

b）在产品制造前/期间/完成后，在所有可靠的时间和地点，全部设备和材料应允许买方或用户或买方的代表进行检查；

c）卖方需提前一周通知买方或承包商派有关人员到现场参加关键设备的检验和试验工作；买方的检查人员有权进入卖方及其设备供应商的设备检测和测试的车间。

d）只有当所有的设备及其部件都符合相关的规范和标准，并得到业主认可后才能发货。

e）所有的试验和检测都将提供证书和报告。

f）买方检测人员不在场的试验和测试文件需提交买方检查。

## 10.1  验收

1、设备在验收出厂前质量证明文件应齐全，至少包括以下部分：设备图纸、产品合格证、设备说明书、防爆合格证。设备说明书至少包括：设备性能参数、设备主要零部件表、设备操作维护说明。资料需提供一正五副共六份。

2、在完成安装调试后，买方将在卖方的指导之下，按其要求的程序进行试运转,由买方的职员进行操作, 并进行所有必要的试验来证实设备情况良好符合本规范书要求，在试验后，设备交付买方作正常运行使用。

3、验收项目：

a、尾气处理能力：0～22000m3/h；0～6600m3/h

b、尾气排放浓度和去除率符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB 31570-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的规定。

c、在尾气回收入口和尾气排放出口取样，经环保监测站检验合格。

d、调试运行合格后，保运一个月以上，同时需经过冬季运行考核。

压力容器制作和检验按照 GB150 和其它技术规范要求，并由压力容器制造地质量管理部门出具检验证明文件。机组出厂前应进行全速满负荷（或降速）试验，按ISO 标准进行。组装和试验期间买方将派员参加试验验收，卖方当场提供试验数据和资料。

对装置的关键部件应进行材料试验和探伤检查，并提供报告。

控制系统应按国家标准和有关行业标准进行各项测试。

机组安装后由买方进行验收和考核试验，试验标准和方法由供需方商定。

# 11  偏差

卖方应在技术文件中列出偏差表。

# 12  标书的要求

供货方的标书中至少应包括以下信息：

1）尾气处理技术全面描述，包括典型的P&ID等。

2）设计基础

3）尾气处理装置应用的标准规范，包括设备、机械、管道、仪表、电气和环保等。

4）公用工程的消耗清单，包括水、电力、仪表空气等。

5）尾气处理装置平面布置图，包括主要尺寸、设备名称和位号，占地面积等。

6）设备一览表和设备相关信息（功能描述、操作压力&温度、停留时间、主要尺寸、数量、重量、材料、衬里、分包商等）。

7）基础设计提交的文件。

8）最终提交的文件。

9）工作范围和供货范围。包括图中标明界区线和供货范围的P&ID。

10）设计分工。

11）性能保证。

12）典型的检验和试验计划

13）典型的包装和运输方案。

14）偏差

15）联系方式

16）其它必须注明的内容。

# 13  联系方式

设计方：中国石油东北炼化工程有限公司吉林设计院

联系人： 杨巍巍

地址： 吉林市昌邑区解放北路江山帝景综合楼3楼B区

邮政编码：132002

电话：    15948659252    0432-65019083

Email：   jl_yangweiwei@petrochina.com.cn

买  方：大庆华科股份有限公司

联系人：

地址：

电话：

e-mail：