大庆华科股份有限公司三乙基铝询价公告（二次）

日期：2021年5月19日        项目编号：HKCG-2021-027

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司聚丙烯分公司用三乙基铝。

（二）询价范围：预计年度使用量约为25吨。

（三）技术要求：见附件一《大庆华科聚丙烯装置使用的三乙基铝技术要求》。

- 结算方式：货到验收合格且开具全额增值税专用发票后三个月内全额付款。

- 投标人资格要求

- （一）报名单位需为具有资质的生产企业及合法代理商。

- （二）投标产品（要求同型号）拥有国内同类聚丙烯装置成功应用的业绩。

五、技术建议文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年5月19日--2021年5月25日；报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼一楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、报名要求：凡有意参加投标者，请持下列文件报名参加报名：报名表/营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/法定代表人身份证明及法定代表人授权书。（上述资料需要加盖单位公章）。

（二）第二步：正式报价文件递交时间截止到2021年5月28日13时00分。

六、产品试用：中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格方可继续执行合同。试用期为1个月，使用期间买方按卖方提供的三乙基铝进行试用。如果试用无法满足附件一（《大庆华科聚丙烯装置使用的三乙基铝技术要求》）中各项技术要求，为试用不合格。试用不合格的中标单位取消中标资质，中标厂家延续第二名，试用的三乙基铝费用及运输费用等所有费用均由中标厂家承担。如果试用满足附件一（《大庆华科聚丙烯装置使用的三乙基铝技术要求》）中各项技术要求，为试用合格。试用合格的三乙基铝费用按照中标价格进行结算并开具增值税专用发票。

七、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

八、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：张立军          电话：0459-6291063

附件一：大庆华科聚丙烯装置使用的三乙基铝技术要求

大庆华科聚丙烯装置使用的三乙基铝招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司11万吨/年聚丙烯（PP）装置聚合反应需要加入三乙基铝作为聚丙烯生产的助催化剂（活化剂），其作用一方面是与主催化剂（Ti载体催化剂）络合形成活性中心，起到活化主催化剂的作用，即把没有活性的Ti4+还原成有活性的Ti3+；另一方面是消除原料丙烯中的有害杂质，以免主催化剂中毒失活。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司聚丙烯装置采用国内自主创新的SPG（丙烯液相本体淤浆法加卧式釜气相本体法相组合）连续化生产工艺，以高纯度丙烯为原料，在高活性Ti载体催化剂、烷基铝助催化剂、硅烷给电子体作用下进行聚合，以氢气为分子量调节剂。物料先在40℃以下进行预聚合，预聚后在70-80℃的条件下进行淤浆聚合，最后在70～100℃下进行卧釜气相聚合得到聚丙烯粉料。产能为11万吨/年。

2、 聚丙烯装置原料条件

见表1  丙烯原料组分表

| 项 目 | 单 位 | 控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 丙烯 | %（ 体积） | ≥99.60 |
| 乙烯 | ml/m3 | ≤15 |
| 水份 | mg/kg | ≤100 |
| 硫 | ml/m3 | ≤5 |
| 乙烷+丙烷 | %（ 体积） | ≤0.4 |
| 甲基乙炔+丙二烯 | ml/m3 | ≤8 |
| 一氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 二氧化碳 | ml/m3 | ≤5 |
| 氧 | ml/m3 | ≤10 |
| 丁烯和丁二烯 | ml/m3 | ≤20 |
| 乙炔 | ml/m3 | ≤5 |

3、设备条件

聚丙烯装置三乙基铝通过一台入口缓冲罐V101进入活化剂计量泵P101A/B，通过三乙基铝计量泵经流量计定量加入聚合系统D200预聚釜内。

3.1三乙基铝注入流程

P-101A

M

P-101B

至D200进料线

至D200进料线

活化剂

D-101

M

氮气

D112

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体Kg/h |  |  |  |
| 1 | AT1206 | 三乙基铝 | 2.3-3.2 | 环境温度 | 4.3 | 15 |

4、工艺条件

三乙基铝由计量泵P101打入AT1206进料线与回收丙烯混合后于D200预聚釜上部进入，经搅拌与丙烯在D200预聚釜内混合均匀后进行聚合反应。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| D200进料线PR0204 | 4.0-4.5 | 环温 |

三乙基铝单耗230-240g/t（pp），在此单耗条件下，确保三乙基铝对主催化剂有很好的活化作用及削除原料中有害杂质的作用，确保聚丙烯主催化剂单耗≤45g/t(pp)。

- 对三乙基铝产品的技术要求

1、三乙基铝产品要有良好的活性，确保主催化剂的活性释放，且对原料有消除杂质功效。

2、三乙基铝技术指标要求

| 三乙基铝 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 质量指标 |
| 分子式 | AL（C2H5）3 |
| 分子量 | 114.17 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 铝 (Wt%) | ≥23 |
| 三乙基铝 (Wt%) | ≥96.0 |
| 三正丁基铝 (Wt%) | ≤4.0 |
| 三异丁基铝 (Wt%) | ≤0.1 |
| 三丙基铝 (Wt%) | ≤0.1 |
| 三氢化铝 (Wt%) | ≤0.1 |

产品执行国家标准时，提供相关国家标准复印件。产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

3、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

4、卖方保证三乙基铝保质期为1年，在规定的质量保证期内，对因所提供产品的质量等所有卖方原因造成的质量不合格全部由卖方无偿退货、更换，质保期从货物送至买方为止。

5、在三乙基铝单耗230-240g/t(pp)时，保证主催化剂单耗≤45g/t(pp)可得到合格的聚丙烯粉料产品，保证聚丙烯产品灰分≤350mg/kg。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有国内同类聚丙烯装置成功应用的业绩。

2、产品试用

中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的三乙基铝进行试用，如果试用无法满足第三条中（对三乙基铝产品的技术要求）各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、买方有权对卖方的生产能力进行实地考察，如发现卖方不具备生产能力，可取消卖方的中标资格。

5、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如三乙基铝产品在使用过程中达不到第三条中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在三乙基铝使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因三乙基铝产品质量原因影响买方生产，买方有权终止使用，取消卖方合格供应商资格。卖方无条件按损失赔偿。

4）卖方应保证产品的生产制造完全满足国家有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆当地环境条件和使用条件的影响。

5）三乙基铝包装要求使用移动式压力储罐。包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。

报名表

项目编号：HKCG-2021-027

项目名称：大庆华科股份有限公司三乙基铝询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。