大庆华科股份有限公司

间戊二烯装置用破乳剂框架询价公告（二次）

日期：2021年11月1日        项目编号：HKJD-2021-011

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

（一）项目概况：大庆华科股份有限公司破乳剂框架采购。

（二）询价数量：预计年度使用量约为6.33吨，具体使用数量以实际发生为准。

（三）技术要求：详见附件一（大庆华科C5石油树脂装置破乳剂招标采购技术要求）。

- 结算方式：电汇，货到验收合格且开具全额增值税专用发票（13%税点）后三个月内全额付款。

- 投标人资格要求

（一）报名厂家需提供营业执照且营业执照可通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询验证/银行开户许可证或者企业基本存款账户信息/法定代表人身份证明及法定代表人授权书。（上述资料需提供复印件即可且需要加盖单位公章）。

（二）报名单位需为具有资质的生产企业或合法代理商。

1、报名单位若为生产企业则其营业执照经营范围需包含化工产品的生产及销售。

2、报名单位若为合法代理商则需提供生产企业出具的合法授权书（授权书需为区域授权，不能仅提供单项项目授权），且需提供所代理的生产企业的相关资质，代理的生产企业营业执照经营范围需包含化工产品的生产及销售。

3、报名单位在中石油系统内需未出现过违约情况发生。

4、报名单位报名时需提供有效的产品标准、安全技术说明书等技术文件。

（三）投标产品（要求同型号）拥有同类间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）装置成功应用的业绩。

五、产品试用

（一）所有报名单位（报名单位产品已在我公司装置使用过且使用合格的除外）在提交报名文件时，应同时提交小试样品150ml,经我公司研究中心小试合格后再行报价。

（二）中标产品如果不是我公司在用或使用过的合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的破乳剂产品进行试用，如果试用无法满足附件一第三条（破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。试用不合格的中标单位取消中标资质，中标厂家延续第二名，试用的破乳剂费用及运输费用等所有费用均由中标厂家承担。如果试用能够满足附件一第三条（破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求为试用合格，试用合格的破乳剂费用按照中标价格进行结算并开具增值税专用发票。

六、履约保证：本次采购需中标厂家缴纳履约保证金（或履约保函），不超过合同金额的10%，向下取整，精确至万元。

七、报名文件和报价文件的递交

（一）第一步

1、报名时间：2021年11月1日--2021年11月8日。

2、报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼五楼机动工程部。3、报名形式：现场报名或电子邮箱报名（报名邮箱：dqhk2018@163.com）。

- 第二步：正式报价文件递交时间截止到2021年11月17日13时00分。

八、发布公告的媒体

本次询价公告在石化公司外网及大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

九、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司五楼会议室。

十、报名联系方式

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆高新技术产业开发区建设路293号。

报名联系人：孟祥忠          电话：0459-6280249

附件一：大庆华科C5石油树脂装置破乳剂招标采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司2.5万吨/年C5石油树脂装置碱洗单元加入破乳剂，防止碳五聚合液在碱洗脱除催化剂过程中发生乳化现象，实现良好的油水分离，得到合格的间戊二烯石油树脂产品。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

我公司C5石油树脂装置采用连续聚合生产工艺，复配后C5原料经进料泵送入反应釜R-5101，同时根据配方加入适量的无水三氯化铝催化剂进行聚合反应。聚合反应器设有内部机械搅拌，控制一定反应压力和温度。从聚合釜底部抽出的部分反应混合液，经反应循环泵送往循环冷却器，经循环冷却后返回反应器，撤出反应产生热量。聚合液经碱洗、水洗、氨洗脱除催化剂，聚合液经沉降后经脱溶、汽提系统分离除溶剂和低聚物组分，生产出合格间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）产品。装置产能2.5万吨/年。

2、 C5石油树脂装置原料条件

C5石油树脂装置使用碳五分离生产的粗间戊二烯、粗异戊二烯、粗异戊烯及加氢戊烯为原料，按比例混配后生产间戊二烯石油树脂(C5石油树脂），原料中间戊二烯+异戊二烯含量≥27%（V），水份≤200ppm。

3、设备条件

桶装破乳剂用气动泵P-5216从桶中抽入破乳剂罐V-5213（容积0.006m3）,与水进行混配稀释后经计量泵P-5213泵入碱罐V-5205，破乳剂与碱液混合后送入碱洗混合器，与聚合液混合搅拌破乳分层进行碱洗脱除三氯化铝催化剂。

3.1 破乳剂注入流程

P-5213

V-5213

破乳剂

P-5216

V-5205

P-5202来的热水

高浓度碱

X-5204

3.2操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h |  |  |  |
| 1 | 破乳剂进料线 | 破乳剂 | 0.8 | 常温 | 0.4 | 20 |

4、工艺条件

根据进料量调节P-5213A/B泵的流量，调节破乳剂的加入量。

| 注入位置 | 操作压力（Mpa） | 操作温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| X-5204 | 0.20～0.35 | 45～90 |

三、对破乳剂产品的技术要求

1、破乳剂技术指标要求

间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）生产用破乳剂是一种高效表面活性剂，具有破乳、缓蚀、阻垢等作用，能与水混溶，无腐蚀性。

破乳剂物性指标要求

| 项 目 | 技术指标 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 无色至淡黄色液体 | 目测 |  |
| 密度（20℃），g/cm³ | 0.9-1.1 | GB/T1884-2000 |  |
| 粘度（20℃），mpa.s | ≤250 | GB/T5561-1994 |  |

产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、产品性能保证

(1)在破乳剂单耗≤0.25kg/t（间戊二烯石油树脂）时，保证间戊二烯石油树脂生产过程中聚合液不发生乳化现象。

(2)保证破乳剂产品的加入对我公司C5石油树脂装置及产品无不良影响。

(3)水洗沉降系统排出的废水中不应有可见的油和树脂。

(4)水油界面处不应有明显乳化油。

3、卖方须提供产品安全技术说明书、出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品（要求同型号）拥有同类间戊二烯石油树脂(C5石油树脂）装置成功应用的业绩。

2、产品试用

(1) 所有报名供应商（在用厂家除外）在提交报名文件时，应同时提交小试样品150ml,经我公司研究中心小试合格后再行报价。

(2)中标产品如果不是我公司在用合格剂，必须经过装置试用合格后方可继续执行合同。试用期为1个月，试用期间买方按卖方提供的破乳剂产品进行试用，如果试用无法满足第三条（对破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，为试用不合格。

3、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求。本《技术要求》视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

4、其它

1）对于首次使用的产品，根据买方需要，卖方需派技术人员进行现场技术指导。买方为卖方现场技术服务人员提供工作便利。

2）如破乳剂产品在使用过程中达不到第三条（对破乳剂产品的技术要求）中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。

3）在破乳剂使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因破乳剂产品质量原因影响买方生产，买方有权终止产品使用，取消卖方合格供应商资格。卖方负责赔偿买方的直接损失。

5、包装、运输和储存

（1）卖方提供产品按企业标准有关包装的技术要求进行。

（2）产品包装采用镀锌铁桶密封包装，净重不超过200公斤。

（3）所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，包装物标注发货标识：产品名称、生产日期、毛重/净重等。

（4）镀锌铁桶厂家不回收。

（5）交货地点：大庆华科股份有限公司树脂分公司。

报名表

项目编号：HKJD-2021-011

项目名称：大庆华科股份有限公司间戊二烯装置用破乳剂框架询价。

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。