防静电单工鞋技术要求

一、鞋样

中标供应厂商，请按照大庆华科股份有限公司选中的鞋样式，按照所提的要求提供相应功能的劳保鞋。

二、技术要求：

1、防静电单工鞋为系带防静电黄牛头层皮代号Ⅰ类低帮劳保鞋，符合GB21148-2020国家标准中5.2.1.1式样A中规定要求，皮革厚度1.4mm，鞋带的防静电性要有保证，防静电耐酸碱单工鞋的性能以检验报告为依据。

2、防静电单工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定），鞋外底花纹设计符合GB21148-2020国家标准中5.7.1.1的规定，并说明新鞋防静电性保存年限，鞋垫要有吸汗性，要满足防静电、符合工效学要求。

3、防静电鞋鞋底耐油性符合GB21148-2020国家标准中9.2.2和7.9条的规定，且鞋底防滑性符合GB21148-2020国家标准中5.2.5防滑性规定。

4、防静电鞋鞋帮撕裂性符合GB21148-2020国家标准中5.3.3表9规定，皮革鞋帮PH值符合GB21148-2020国家标准中5.3.7规定，拉伸性能符合GB21148-2020国家标准中5.3.4中规定，耐折性符合GB21148-2020国家标准中5.3.5规定，耐磨性符合GB21148-2020国家标准中5.4.2规定。

5、防静电单工鞋鞋帮式样A、前后帮衬里等耐折性、水蒸气和渗透性和系数要符合《足部防护-安全鞋》GB21148-2020标准中5.3.1、5.4.3规定要求。

6、防静电单工鞋内地和鞋垫厚度、PH值、吸水性和水解析性、耐磨性均需符合GB21148-2020国家标准中5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4中规定要求。

7、男、女防静电单工鞋外观均不能有金属装饰物。

8、男女防静电单工鞋均为黑色。请厂商在计划数量上对38＃、39＃、40#、41＃、42＃男鞋各增加2双，供抽检。

9、防静电单工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋防静电性能的检验报告。

10、鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚，特殊脚型人员可以特殊制作。

防静电棉工鞋要求

一、鞋样

中标供应厂商，请按照大庆华科股份有限公司选中的鞋样式，按照所提的要求提供相应功能的劳保鞋。

二、技术要求：

1、防静电棉工鞋为系带防静电黄牛头层皮Ⅰ类高帮劳保鞋，符合GB21148-2020国家标准中5.2.1.1式样B中规定要求皮革厚度1.8-2.0mm，防静电棉工鞋的性能以检验报告为依据。

2、防静电棉工鞋鞋底为橡胶软底，必须保证其防静电性使用期限为2年以上（我公司要抽查部分鞋样送相关部门检定）,并说明新鞋防静电性保存年限。

3、防静电棉工鞋鞋底耐油性符合GB21148-2020国家标准中9.2.2和7.9条的规定，且鞋底防滑性在符合GB21148-2020国家标准中5.2.5防滑性规定的同时也要适应东北寒冷天气。

4、防静电棉工鞋内衬为100%羊毛皮毛一体内里，羊毛长度为1.0-1.5cm（提高羊毛质量不限）；密度（单位面积质量）鞋帮为900--1100g/m2，鞋面为730-800g/m2（加厚不能影响鞋宽度），以检验报告为依据，垫入鞋垫满足防静电标准要求。防静电棉工鞋鞋帮撕裂性符合GB21148-2020国家标准中5.3.3表9规定，皮革鞋帮PH值符合GB21148-2020国家标准中5.3.7规定，拉伸性能符合GB21148-2020国家标准中5.3.4中规定，耐折性符合GB21148-2020国家标准中5.3.5规定，耐磨性符合GB21148-2020国家标准中5.4.2规定。

5、防静电棉工鞋鞋帮式样B、前后帮衬里等耐折性、水蒸气和渗透性和系数要符合《足部防护-安全鞋》GB21148-2020标准中5.3.1、5.4.3规定要求。

6、防静电棉工鞋内地和鞋垫厚度、PH值、吸水性和水解析性、耐磨性均需符合GB21148-2020国家标准中5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4中规定要求。

7、男、女防静电棉工鞋外观均不能有金属装饰物。

8、男、女防静电棉工鞋均为黑色，请厂商在计划数量上对男鞋41#、42＃、女鞋38＃、39#各增加2双，供抽检样品鞋由招标单位封存保管，用于对比验收，中标单位不能取走。

9、防静电棉工鞋到货时，中标供应商必须随货品提供本批次鞋的防静电性能检验报告。

10、鞋型应考虑合理的幅面，不能夹脚，特殊脚型人员可以特殊制作。

员工三防单安全鞋、棉安全鞋技术要求

1. 适用范围：

适用于静电敏感场所、易燃易爆、接触酸碱、装置检修现场等危险场所。

2. 执行标准

2.1资质要求：

安全鞋的生产厂家，必须拥有工业许可证和安全生产许可证，具有特种劳动防护用品安全标志证书,具有安全鞋多功能证书。

2.2执行标准：

防静电性能，防砸性能，防刺穿性能满足GB21148-2020标准,耐酸碱防静电工作鞋须符合 GB20265-2019和GB21148-2020标准的要求。

3. 主要技术要求、检验和试验

3.1主要技术要求：

3.1.1 功能要求：耐酸碱、防静电、防砸、防刺穿、耐油、防滑，安全鞋符合GB21148-2020标准中6.2条涉及对足趾保护的规定，抗刺穿性能符合6.3条规定，防静电性能符合6.4.2条规定，耐酸碱性能符合GB20265-2019标准中5.2条规定。

3.1.2款式和颜色要求：单工鞋低帮、棉工鞋高帮、款式自定、颜色黑色。

3.1.3材质要求：

3.1.3.1单安全鞋为头层黄牛皮，防静电橡胶底，要求材质具有强力高、透湿性强、不变形、轻便的特点。吸汗透气；高强度抗撕裂性；鞋的重量越轻越好。

3.1.3.2棉安全鞋鞋面为黄牛头层牛皮。内里为真绒羊毛，羊毛长度≥1.5cm，要求保暖性能好。鞋底要求是防静电橡胶底，冬天在冰雪地面行走时防滑性能好。

3.2 检验与试验

3.2.1功能检测：

安全鞋以国家或省质量监督检验部门出具的检验报告为准，检验报告要出具原件，卖方要为买方出具检验报告原件。买方也将到符合资质的检测机构进行委托检测。

3.2.2质量验收

按照GB20265-2019标准、GB21148-2020标准和本技术协议的要求进行验收。

4． 样品要求

每个投标单位提供的单安全鞋样品不超过三种，棉安全鞋样品不超过三种，样品鞋的鞋码为42码。中标以后，样品鞋由招标单位封存保管，用于对比验收，中标单位不能取走。

5、材料质量证明要求：

投标单位应出具牛皮、鞋底等材料质量及规格的证明。